# Załącznik nr 5d

Nr sprawy PZD.T.262.04.2016

PRZEBUDOWA

DROGI POWIATOWEJ

## NR 4515W TCZÓW - WINCENTÓW

# OPIS TECHNICZNY

do przebudowy drogi powiatowej nr 4515W Tczów - Wincentów

I. DANE OGÓLNE.

- Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra TiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy techn. – GDDP 1995

- Katalog typowych nawierzchni drogowych

- Orientacja w skali 1:10 000

- Mapa zasadnicza w skali :1 000

- Wizja lokalna i pomiary sytuacyjno - wysokościowe

- Zakres opracowania

Opracowanie zawiera opis Przebudowy drogi powiatowej nr 4515W Tczów - Wincentów w miejscowości Wincentów na długości 730,00 mb.

Przebudowa drogi polega na:

- wykonaniu przepustu dł. 12 mb  pod koną drogi powiatowej z rur PEHD ø 80 cm

z wcześniejszą rozbiórką istniejącego;

- wyrównaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej o szer. 5,00 m warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego ( śr. 75kg/m2 );

- wykonaniu nowej nawierzchni szer. 5,00 m z betonu asfaltowego gr. 4 cm;

- wykonaniu obustronnych poboczy gruntowych szerokości 1,50 m i gr. 10 cm;

- Lokalizacja i stan istniejący

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości  Wincentów na odcinku drogi powiatowej relacji Tczów - Wincentów  – gmina Tczów. Roboty przewidziane do wykonania przedmiotowego zadania prowadzone będą w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4515W relacji Tczów - Wincentów.

Obecnie droga powiatowa nr 4515W Tczów - Wincentów posiada jezdnię o szerokość  5,00 m składającej się z jednej warstwy bitumicznej i podbudowy z bruku kamiennego, posiada wiele zaniżeń i sfalowań poprzecznych i podłużnych oraz ubytków w nawierzchni jezdni.

Pobocza przydrożne wymagają doprofilowania w miejscach zaniżonych i ścinki w miejscach zawyżonych celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z jedni.

- Uzbrojenie terenu

W granicach terenu jezdni nie występuje uzbrojenie podziemne.

II. DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE

- Jezdnia w planie.

W planie droga składa się z odcinków prostych, łuków poziomych oraz pionowych.

Ze względu na występujące lokalnie zastoiska wodne planuje się doprofilowanie istniejącej nawierzchni jezdni betonem asfaltowym aby otrzymać odpowiednie odwodnienie drogi do istniejących rowów.

- Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym

Profil podłużny drogi dostosowano do istniejącej jezdni zapewniając odpowiedni spadek zapewniający prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%.

- Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nawierzchnię dla ruchu lekkiego KR2.

Istniejącą nawierzchnię asfaltową przewidziano do wykorzystania jako podbudowa.

Do wykonania przewidziano wykonanie wzmocnienia nawierzchni warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego w ilości zapewniającej prawidłowe odprowadzenie wody tj. średnio 75,00 kg/m2 .

Warstwa wyrównawcza pozwoli na wyprofilowanie jezdni do wymaganego przekroju poprzecznego profilu podłużnego i jednocześnie stanowić będzie wzmocnienie istniejącej podbudowy.

Następnie do wykonania przewidziano warstwę ścieralną nawierzchni z betonu asfaltowego (dla ruchu KR 2) gr. 4 cm.

Na początku i końcu odcinka warstwa ścieralna zostanie zlicowana z istniejącą nawierzchnią bitumiczną poprzez wycięcie (lub frezowanie) istniejącej nawierzchni na długości ok. 1,5 m i wykonaniu w tym miejscu nowej warstwy ścieralnej. Wszystkie złącza i krawędzie nawierzchni zalane zostaną upłynnionym asfaltem na gorąco i zasypane grysem bazaltowym.

- Pobocza

W ramach przebudowy drogi przewiduje się odbudowę poboczy drogowych (ścinka zawyżonych lub uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych poboczy) śr. 10 cm wraz z zagęszczeniem na szerokości  średnio 1,50 m.

Zaplanowano wyprofilowanie poboczy ze spadkiem 4% w kierunku rowu.

- Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne jezdni do rowów przydrożnych, a następnie przez przepusty i rowy do naturalnych ścieków wodnych (rowy melioracyjne) i na przyległy teren. Zakres robót nie obejmuje renowacji istniejących rowów przydrożnych.

- Zjazdy na posesje

Na przebudowywanym odcinku drogi znajdują się istniejące zjazdy na działki rolne i pola uprawne o nawierzchni gruntowej. Zakres wykonywanych robót nie obejmuje utwardzenia zjazdów na szerokości pasa drogowego.