- Załącznik nr 9a

Nr sprawy PZD.T.262.02.2017

PRZEBUDOWA

DROGI POWIATOWEJ

- NR 3569W SUCHA – MĘCISZÓW

- OPIS TECHNICZNY

do przebudowy drogi powiatowej nr 3569W Sucha – Męciszów

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 3569W Sucha – Męciszów.

2. Lokalizacja i stan istniejący

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w gminie Zwoleń w miejscowości  Męciszów do granicy powiatu.

Obecnie droga powiatowa nr 3569W Sucha – Męciszów posiada jezdnię o szerokości  5,0 m składającej się z jednej warstwy bitumicznej i podbudowy z bruku, posiada wiele zaniżeń i sfalowań poprzecznych i podłużnych oraz ubytków w nawierzchni jezdni.

Pobocza przydrożne wymagają doprofilowania celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z jedni.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach jedni nie występuje uzbrojenie podziemne.

4. Dane konstrukcyjno - materiałowe

4.1 Jezdnia w planie.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót, a następnie oznakować roboty zgodnie z tym projektem.

W planie droga składa się z odcinków prostych, łuków poziomych i pionowych.

4.2 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowuje się do istniejącej jezdni zapewniając odpowiednie spadki powodujące prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%.

4.3 Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR2.

Przewiduje się poszerzenia jezdni na odcinku o łącznej dł. 313,0 mb.

Zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. III.10 - Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 40 cm 
w gruntach kat II-IV– 445,50 m2;

- poz. koszt. III.11 - Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm – 445,50 m2;

- poz. koszt. III.12- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 20 cm – 445,50 m2;

- poz. koszt. III.13 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 8 cm – 445,50 m2;

Istniejącą podbudowę oraz nawierzchnię asfaltową przewidziano jako podbudowa.

Projektuje się wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni:

1. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego:

- poz. koszt. III.14 – Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 (średnio 100,0 kg/m2) - 509,900 Mg.

2. Warstwa ścieralna z  betonu asfaltowego:

- poz. koszt. IV.15 - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR2 – 5 065,00 m2.

Na początku i końcu odcinka warstwy bitumiczne zostaną zlicowane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną poprzez wycięcie (lub frezowanie) istniejącej nawierzchni na długości ok. 1,5 m i wykonaniu w tym miejscu nowych warstw. Wszystkie złącza i krawędzie nawierzchni zalane zostaną upłynnionym asfaltem na gorąco i zasypane grysem bazaltowym.

5. Pobocza.

W ramach przebudowy przewiduje się odbudowę poboczy drogi. W związku z tym przewidziano roboty ziemne polegające na usunięciu ziemi na poboczach wraz z wywozem 
i utwardzeniu kruszywem łamanym na szerokości 1,0 m i grubości po zagęszczeniu 10 cm:

- poz. koszt. V.16 - Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 
z poboczy o gr. do 10 cm wraz z wywozem – 1 958,00 m2;

- poz. koszt. V.17 - Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 1,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm)  - 1 958,00m2

6. Odwodnienie.

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne jezdni do rowów przydrożnych, a następnie przez przepusty i rowy do naturalnych ścieków wodnych (rowy melioracyjne) i na przyległy teren. W ramach odwodnienia należy wykonać podczyszczenie rowu przydrożnego, rozebranie istniejących zjazdów gospodarczych, wykonanie przepustów z rur PEHD pod drogami i zjazdami, wykonanie zjazdów gruntowych. Zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. II.2 - Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 1,00 m i dł. 9,40 m – 9,40 mb;

- poz. koszt. II.3 - Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 1,00 m SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi – 11,00 mb;

- poz. koszt. II.4 - Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 0,40 m i dł. 13,00 m – 13,00 mb;

- poz. koszt. II.5 - Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 0,40 m SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi – 13,00 mb;

- poz. koszt. II.6 - Podczyszczenie rowu przydrożnego – 1 750,00 mb;

- poz. koszt. II.7 - Rozbiórka istniejących zjazdów gospodarczych szer. do 6,0 m 
o nawierzchni gruntowej, betonowej, itp. z przepustami z rur betonowych, ramowych betonowych, z podkładów strunobet. itp. – 4,0 szt.;

- poz. koszt. II.8 - Wykonanie zjazdów gruntowych o nawierzchni z kruszywa gr 15 cm i szerokości 8,0 m z rurami PEHD fi 0,40 m dł. 9,0 m (rury zakończone głowicami czołowymi). – 4,0 szt.;

- poz. koszt. II.9 - Wykonanie zjazdów gruntowych o nawierzchni z kruszywa gr 15 cm i szerokości 5,0 m z rurami PEHD fi 0,40 m dł 6,0 m (rury zakończone głowicami czołowymi) – 27,0 szt.

7. Oznakowanie.

W celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu na przebudowywanej drodze przewiduje się wymianę obecnego oznakowania oraz uzupełnienie nowymi elementami:

- poz. koszt. VI.18 - Słupki do znaków drogowych – 3,0 szt.

- poz. koszt. VI.19 - Znaki drogowe (znaki średnie grupy A, D) – 3,0 szt.

- poz. koszt. VI.20 - Tabliczki pod znaki drogowe T – 3,0 szt.

8. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.