# Załącznik nr 9a do SIWZ

Nr sprawy PZD.T.262.03.2018

PRZEBUDOWA

DROGI POWIATOWEJ

## NR 4508W ZWOLEŃ - FILIPINÓW

# OPIS TECHNICZNY

do przebudowy drogi powiatowej nr 4508W Zwoleń - Filipinów

1. Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 4508W Zwoleń - Filipinów  na odcinku 0,930 km.

2. Lokalizacja i stan istniejący

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w gminie Zwoleń w miejscowości  Filipinów. Roboty przewidziane do wykonania przedmiotowego zadania prowadzone będą 
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4508W Zwoleń - Filipinów.

Obecnie droga powiatowa nr 4508W Zwoleń - Filipinów posiada jezdnię o szerokości 5,0 m składającej się z jednej warstwy bitumicznej i podbudowy z bruku, posiada wiele zaniżeń i sfalowań poprzecznych i podłużnych oraz ubytków w nawierzchni jezdni.

Pobocza przydrożne wymagają doprofilowania celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z jedni.

3. Uzbrojenie terenu.

W granicach pasa drogowego z uzbrojenia podziemnego występuje typowe uzbrojenie dla obszarów wiejskich tj. min.:

- kanalizacja telefoniczna;

- przyłącza wodociągowe;

- przyłącza energetyczne kablami NN.

4. Dane konstrukcyjno – materiałowe.

4.1 Jezdnia w planie.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót, a następnie oznakować roboty zgodnie z tym projektem.

W planie droga składa się z odcinka prostego i łuków pionowych.

4.2 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowuje się do istniejącej jezdni zapewniając odpowiednie spadki powodujące prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%.

4.3 Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR2.

Istniejącą podbudowę oraz nawierzchnię asfaltową przewidziano jako podbudowa.

Projektuje się wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni:

1. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego:

- poz. koszt. III.4 – Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 (średnio 100,0 kg/m2) - 465,000 Mg.

2. Warstwa ścieralna z  betonu asfaltowego:

- poz. koszt. III.3 - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR2 – 4 650,00 m2.

Na początku i końcu odcinka warstwy bitumiczne zostaną zlicowane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną poprzez wycięcie (lub frezowanie) istniejącej nawierzchni na długości ok. 1,5 m i wykonaniu w tym miejscu nowych warstw. Wszystkie złącza i krawędzie nawierzchni zalane zostaną upłynnionym asfaltem na gorąco i zasypane grysem bazaltowym.

5. Pobocza.

W ramach przebudowy przewiduje się odbudowę poboczy drogi. W związku z tym przewidziano roboty ziemne polegające na usunięciu ziemi na poboczach wraz z wywozem 
i utwardzeniu kruszywem łamanym na szerokości 1,0 m i grubości po zagęszczeniu 10 cm:

- poz. koszt. IV.4 - Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 
z poboczy o gr. do 10 cm wraz z wywozem – 1 860,00 m2;

- poz. koszt. IV.5 - Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 1,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm)  - 1 860,00 m2

6. Odwodnienie.

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne jezdni do rowów przydrożnych, a następnie przez przepusty i rowy do naturalnych ścieków wodnych (rowy melioracyjne) i na przyległy teren. W ramach odwodnienia należy wykonać przepust z rur PEHD pod drogą. Zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. II.2 - Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 0,80 m i dł. 9,30 m (km 8+768) – 9,30 mb;

- poz. koszt. II.3 - Wykonanie przepustu pod drogą (km 8+768) z rur PEHD fi 0,80 m SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi – 10,00 mb.

7. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.