# Załącznik nr 9 do SIWZ

Nr sprawy PZD.T.262.06.2018

PRZEBUDOWA

DROGI POWIATOWEJ

## NR 4527W ZIELONKA – ŁAGUSZÓW

# OPIS TECHNICZNY

do przebudowy drogi powiatowej drogi powiatowej

nr 4527W Zielonka - Łaguszów

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 4527W Zielonka - Łaguszów  na odcinku 0,260 km.

2. Lokalizacja i stan istniejący

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w miejscowości Wólka Łagowska na odcinku drogi powiatowej relacji Zielonka - Łaguszów – gmina Przyłęk. Roboty przewidziane do wykonania przedmiotowego zadania prowadzone będą w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4527W relacji Zielonka – Łaguszów.

Obecnie droga powiatowa nr 4527W relacji Zielonka – Łaguszów posiada jezdnię 
o szerokości  5,00 m składającej się z jednej warstwy bitumicznej i podbudowy z bruku kamiennego, posiada wiele zaniżeń i sfalowań poprzecznych i podłużnych oraz ubytków 
w nawierzchni jezdni.

Pobocza przydrożne wymagają doprofilowania celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z jedni.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach jezdni występuje uzbrojenie podziemne.

4. Dane konstrukcyjno - materiałowe

4.1 Jezdnia w planie.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót, a następnie oznakować roboty zgodnie z tym projektem.

W planie droga składa się z odcinka prostego i łuków pionowych.

4.2 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowuje się do istniejącej jezdni zapewniając odpowiednie spadki powodujące prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%.

4.3 Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR2.

Projektuje się wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni:

1. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego:

- poz. koszt. II.2 – Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 (średnio 75,0 kg/m2) - 97,500 Mg.

2. Warstwa ścieralna z  betonu asfaltowego:

- poz. koszt. III.3 - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm dla ruchu KR2 – 1 300,00 m2.

Na początku i końcu odcinka warstwy bitumiczne zostaną zlicowane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną poprzez wycięcie (lub frezowanie) istniejącej nawierzchni na długości ok. 1,5 m i wykonaniu w tym miejscu nowych warstw. Wszystkie złącza i krawędzie nawierzchni zalane zostaną upłynnionym asfaltem na gorąco i zasypane grysem bazaltowym.

5. Pobocza.

W ramach przebudowy przewiduje się odbudowę – doprofilowanie (ścinkę lub uzupełnienie wraz z wyprofilowaniem) poboczy drogi. W związku z tym przewidziano roboty ziemne polegające na wybraniu ziemi na poboczach na odcinku zawyżonym i wbudowanie jej na odcinku zaniżonym na szerokości 1,50 m – poz. koszt. IV.4 w ilości 780,00 m2.

6. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.