# Załącznik nr 9a do SIWZ

Nr sprawy PZD.T.262.01.2020

PRZEBUDOWA

DROGI POWIATOWEJ 
NR 3548W IŁŻA - WÓLKA GONCIARSKA

# OPIS TECHNICZNY

do przebudowy drogi powiatowej drogi powiatowej

nr 3548W Iłża – Wólka Gonciarska

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 3548W Iłża – Wólka Gonciarska na odcinku 0,990 km.

2. Lokalizacja i stan istniejący

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w miejscowości Wólka Gonciarska na odcinku drogi powiatowej relacji Iłża – Wólka Gonciarska, gmina Kazanów. Roboty przewidziane do wykonania przedmiotowego zadania prowadzone będą w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3548W Iłża – Wólka Gonciarska.

Obecnie droga powiatowa nr 3548W Iłża – Wólka Gonciarska posiada jezdnię 
o szerokości 5,50 m składającej się z jednej warstwy bitumicznej i podbudowy z bruku kamiennego, posiada wiele zaniżeń i sfalowań poprzecznych i podłużnych oraz ubytków 
w nawierzchni jezdni.

Pobocza przydrożne wymagają doprofilowania celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z jezdni.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach jezdni występuje uzbrojenie podziemne (sieć wodociągowa).

W przypadku jednak napotkania przyłączy lub przejść uzbrojenia nie uwidocznionych  na mapach, należy ustalić i powiadomić właściciela sieci, a prace wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem osób nimi zarządzających lub za ich zgodą.

4. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, a następnie oznakować roboty zgodnie z tym projektem.

Przed przystąpieniem do robót bitumicznych należy wykonać wymianę podbudowy drogi 
w ilości 646,66 m2 oraz wykonać zjazdy na drogi gminne.

Zakres robót obejmuje:

- Cięcie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych na głębokość 6 cm - mechanicznie – 488,30 m.

- Frezowanie nawierzchni bitumicznych gr. 6 cm mechanicznie wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km – 646,66 m2.

- Rozebranie podbudowy ze stabilizacji betonowej gr. 15 cm wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km – 646,66 m2.

- Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 10 km – 84,066 m3.

- Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 40 cm w gruntach kat II-IV – 64,00 m2.

- Rozebranie istniejącego rurowego przepustu betonowego na włączeniu z drogą gminną fi 0,40 m i dł. 6,00 m – 2,0 szt.

- Wykonanie przepustu na włączeniu z drogą gminną z rur PEHD fi 0,40 m SN8 
dł. 9,00 m na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi. – 2,0 szt.

- Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0 Mpa gr. 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą – 64,00 m2.

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15 cm – 64,00 m2.

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 
8 cm – 64,00 m2.

- Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W dla ruchu KR3 (średnio 100,0 kg/m2) - 20,400 Mg.

- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR3 - 204,00 m2.

- Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0 Mpa gr. 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą – 646,66 m2.

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 
20 cm – 646,66 m2.

5. Dane konstrukcyjno - materiałowe

5.1 Jezdnia w planie.

W planie droga składa się z odcinka prostego oraz łuków pionowych i poziomych.

5.2 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowuje się do istniejącej jezdni zapewniając odpowiednie spadki powodujące prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%.

5.3 Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR3.

Projektuje się wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni:

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego:

- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm dla ruchu KR3 - 646,66 m2.

- Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego:

- Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W dla ruchu KR3 (średnio 100,0 kg/m2) - 544,500 Mg.

3. Warstwa ścieralna z  betonu asfaltowego:

- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm dla ruchu KR3 – 5 445,00 m2.

Na początku i końcu odcinka warstwy bitumiczne zostaną zlicowane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną poprzez wycięcie (lub frezowanie) istniejącej nawierzchni na długości ok. 1,5 m i wykonaniu w tym miejscu nowych warstw. Wszystkie złącza i krawędzie nawierzchni zalane zostaną upłynnionym asfaltem na gorąco i zasypane grysem bazaltowym.

6. Pobocza.

W ramach przebudowy przewiduje się odbudowę (ścinkę lub uzupełnienie wraz 
z wyprofilowaniem) poboczy drogi. W związku z tym przewidziano roboty ziemne polegające na wybraniu ziemi z poboczy na odcinku zawyżonym i utwardzeniu kruszywem łamanym na szerokości 0,75 m i grubości po zagęszczeniu 10 cm:

- Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy o gr. do 10 cm wraz z wywozem  - 1 433,25 m2.

- Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego (0-31,5 mm) na szerokości 0,75 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  - 1 433,25 m2.

7. Oznakowanie.

W celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu na przebudowywanej drodze przewiduje się wykonanie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową w ilości – 143,22 m2.

- Roboty wykończeniowe.

Na przebudowywanym odcinku drogi znajdują się istniejące zjazdy na działki 
o nawierzchni gruntowej oraz z kostki brukowej. Zakres wykonywanych robót obejmuje utwardzenie zjazdów gruntowych na szerokości pasa drogowego oraz regulację wysokościową zjazdów z kostki brukowej. Zakres robót:

- Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów z kostki brukowej betonowej – 4,0 szt.

- Doprofilowanie istniejących zjazdów kruszywem łamanym (0-31,5 mm) gr. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem – 35,0 szt.

- Doprofilowanie istniejącego zjazdu na drogę gminną kruszywem łamanym (0-31,5 mm) gr. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem – 41,60 m2.

9. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.

Poniżej mapa z lokalizacją odcinka drogi do przebudowy.