# Załącznik nr 4

# OPIS TECHNICZNY

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 4529W Jasieniec Solecki – Mierziączka w km od 5+340 do km 7+590

2. Lokalizacja i stan istniejący

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w gminie Zwoleń pomiędzy miejscowościami Mierziączka i Barycz.

Początek zakresu robót zlokalizowany jest w km 5+340, koniec zaś w km 7+590.

Obecnie droga powiatowa nr 4529W posiada jezdnie o szerokość 5,0 m składającej się z jednej warstwy bitumicznej i podbudowy z bruku, posiada wiele zaniżeń i sfalowań poprzecznych i podłużnych oraz ubytków w nawierzchni jezdni. Pobocza przydrożne wymagają doprofilowania celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z jedni.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach jedni nie występuje uzbrojenie podziemne.

4. Dane konstrukcyjno - materiałowe

4.1 Jezdnia w planie

W planie droga składa się z odcinka prostego, łuków poziomych i pionowych.                       W km od 7+590 do km 7+190  przewiduje się doprofilowanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym (średnio 10 cm).

– poz. koszt. I.2 – Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. – 2 000,0 m2

Ponadto w km 5+522 oraz 5+890 należy wykonać doprowilowanie jezdni na dojazdach do mostów:

- poz. koszt. I.3 – Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. – 250,0 m2

4.2 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowuje się do istniejącej jezdni zapewniając odpowiednie spadki powodujące prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%.

4.3 Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR2.

Istniejąca podbudowę oraz nawierzchnie asfaltową przewidziano jako podbudowa.

Projektuje się wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni:

1. Warstwa wyrównawcza z masy mineralno – asfaltowej:

- poz. koszt. IV. 21 – Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką m ineralno – asfaltową st. II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi (doprofilowanie średnio 75 kg/m2 ) – 843,75 t

2. Warstwa ścieralna z  mieszanek mineralno – asfaltowych:

- poz. koszt. IV.22 Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych st. II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu gr. 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi -  11 275,0 m2

Na początku i końcu odcinka warstwy bitumiczne zostaną zlicowane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną poprzez wycięcie (lub frezowanie) istniejącej nawierzchni na długości ok. 1,5 m i wykonaniu w tym miejscu nowych warstw. Wszystkie złącza i krawędzie nawierzchni zalane zostaną upłynnionym asfaltem na gorąco i zasypane grysem bazaltowym.

5. Pobocza.

W ramach przebudowy przewiduje się odbudowę (ścinkę lub uzupełnienie wraz z wyprofilowaniem) poboczy drogi. W związku z tym przewidziano roboty ziemne polegające na wybraniu ziemi na poboczach na odcinku zawyżonym i wbudowanie jej na odcinku zaniżonym – poz. koszt. V.27 w ilości 3 180,0 m2

W km od 7+590 do km 6+990 przewiduje się dowiezienie ziemi urodzajnej z ukopu na wyrównanie poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni (średnio 25 cm) – poz. koszt. V.28 w ilości 1 200,0 m2.

W km 6+534 projektuje się pobocza z kruszywa łamanego szer. 1,0 m – zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. V.24 – Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głęb. 15 cm, w gruntach kat. II-IV. – 60,0 m2

- poz. koszt. V.25 – Warstwy odcinające wykonane i zagęszczane mechanicznie na całej szerokości koryta lub drogi, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 60,00 m2

- poz. koszt. V.26 – Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu  8 cm – 60,0 m2

6. Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne jezdni do rowów przydrożnych, a następnie przez przepusty i rowy do naturalnych cieków wodnych (rowy melioracyjne) i na przyległy teren.

Przewiduje się usunięcie istniejącego przepustu betonowego w km 7+198, zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. II.4  - Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas min. – bit. gr. 4 cm – 5,00 m2

- poz. koszt. II.5 - Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o gr. 15 cm –                5,00 m2

- poz. koszt. II.6 - Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległości do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat I-II – 4,25 m3

- poz. koszt. II.7 - Rozebranie rurowego przepustu betonowego o śr. 40 cm. – 8,50 m

- poz. koszt. II.8 - Nasypy wykonane koparkami zagarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, grunt kat. I-II. – 7,65 m3

- poz. koszt. II.9 - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm – 5,00 m2

- poz. koszt. II.10 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. – 5,00 m2

W km 7+178 projektuje się przebudową przepustu betonowego fi 80 cm. Prace będą polegały na rozebraniu starego przepustu betonowego usytuowanego w murkach oporowych w miejsce którego zostanie wbudowany przepust z rur PEHD fi 60 cm. Wlot i wylot należy zlicować i istniejącymi murkami oporowymi. Szczegółowy zakres robót zawiera:

- poz. koszt. III.11 - Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas min. – bit. gr. 4 cm – 10,00 m2

- poz. koszt. III.12 - Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o gr. 15 cm –          10,00 m2

- poz. koszt. III.13 - Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległości do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat I-II – 25,87 m3

- poz. koszt. III.14 - Rozebranie rurowego przepustu betonowego o śr. 80 cm – 7,70 m

- poz. koszt. III.15 - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm) – 6,16 m2

- poz. koszt. III.16 - Wykonanie przepustu z rur PEHD fi 60 cm – 9,00 m

- poz. koszt. III.17 - Nasypy wykonane koparkami zagarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, grunt kat. I-II. – 27,10 m3

- poz. koszt. III.18 - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm – 10,00 m2

- poz. koszt. III.19 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 10,00 m2

W km od 6+444 do km 6+644 projektuje się rów odwadniający po obu stronach drogi wraz z dwoma zjazdami gruntowymi:

- poz. koszt. V.23 – Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II (wykonanie rowu przydrożnego) – 400,0 mb

- poz. koszt. III. 20 – Wykonanie zjazdów gruntowych szer. 4,0 m z rur PEHD fi 40 cm – 2 szt.

7. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.