# Załącznik nr 4

# OPIS TECHNICZNY

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 4505W Policzna – Chechły do dr. nr 12 w km od 0+000 do km 1+700

2. Lokalizacja i stan istniejący

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w gminie Policzna w miejscowości Policzna.

Początek zakresu robót zlokalizowany jest w km 0+000 na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 79 w m. Policzna (ul. Kochanowskiego), koniec zaś w km 1+700.

Obecnie droga powiatowa nr 4505W posiada jezdnie o szerokość od 5,00 – 5,50 m składającej się z jednej warstwy bitumicznej i podbudowy ze stabilizacji betonowej, posiada wiele zaniżeń i sfalowań poprzecznych i podłużnych oraz ubytków w nawierzchni jezdni. Pobocza przydrożne wymagają doprofilowania celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z jedni.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach jedni nie występuje uzbrojenie podziemne.

4. Dane konstrukcyjno - materiałowe

4.1 Jezdnia w planie

W planie droga składa się z odcinka prostego, łuków poziomych i pionowych.  Przewiduje się wykonanie parkingu przy sklepie po lewej stronie w km 0+330, zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. IV.8 - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z

wykonaniem ław z  betonu B-7,5 na podsypce cementowo – piaskowej – 82,0 m

- poz. koszt. IV.9 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (doprofilowanie nawierzchni parkingu) – 150,50 m2

- poz. koszt. IV.10 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych st. II, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi – warstwa ścieralna – 150,50 m2

- poz. koszt. IV.11 - Wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim – 130,0 m2

- poz. koszt. IV. 12 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (uzupełnienie kruszywem między chodnikiem a parkingiem) – 82,50 m2

4.2 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowuje się do istniejącej jezdni zapewniając odpowiednie spadki powodujące prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%.

Ze względu na podniesienie niwelety jezdni poprzez wykonanie warstw bitumicznych przewiduję się regulację wysokości wjazdów na posesje wykonanych z kostki brukowej oraz doprofilowanie kruszywem włączenia do drogi gminnej.

- poz. koszt. II.3 - Rozebranie wjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm wraz z ponownym wbudowaniem materiału na miejscu (regulacja wysokości wjazdów) – 123,60 m2

- poz. koszt. V.13 – Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (uzupełnienie kruszywem na włączeniu drogi gminnej) – 37,50 m2

4.3 Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR2.

Istniejąca podbudowę oraz nawierzchnie asfaltową przewidziano jako podbudowa.

Projektuje się wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno – asfaltowej st. II (poz. koszt. V.14 w ilości 433,75 t) celem uzyskania odpowiedniego profilu jezdni oraz wzmocnienia podbudowy, oraz warstwę ścieralną z mieszanek mineralno – asfaltowych st. II dla KR2 gr. 4 cm (poz. koszt. VI.19 w ilości 8 773,0 m2)

Na początku i końcu odcinka warstwy bitumiczne zostaną zlicowane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną poprzez wycięcie (lub frezowanie) istniejącej nawierzchni na długości ok. 1,5 m i wykonaniu w tym miejscu nowych warstw. Wszystkie złącza i krawędzie nawierzchni zalane zostaną upłynnionym asfaltem na gorąco i zasypane grysem bazaltowym.

5. Pobocza.

W ramach przebudowy przewiduje się odbudowę (ścinkę lub uzupełnienie wraz z wyprofilowaniem) poboczy drogi. W związku z tym przewidziano roboty ziemne polegające na wybraniu ziemi na poboczach na odcinku zawyżonym i wbudowanie jej na odcinku zaniżonym. W przypadku braku materiału miejscowego przewiduje się dowiezienie ziemi urodzajnej z ukopu na wyrównanie poboczy do wysykości projektowanej nawierzchni. Projektuje się pobocza gruntowe o szer. 1,5 m. ze spadkiem 4% w kierunku rowu.

- poz. koszt. VII.16 - Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych bądź ścinka zawyżonych) poboczy śr. 10 cm wraz z zagęszczeniem –  4 245,0 m2

6. Odwodnienie

W km od 0+270 do km 0+670 po prawej stronie drogi projektuje się wykonanie rowu odwadniającego wraz ze zjazdami gruntowymi do posesji. W miejscu gdzie znajduje się parking (naprzeciw pomnika) zaplanowano ciek kryty z rur PCV fi 350 mm (przy średnim zagłębieniu rury do 1,0m). Koniec rowu należy połączyć z rowem melioracyjnym do którego będzie odprowadzana woda opadowa. Szczegółowy zakres robót przedstawia się następująco:

- poz. koszt. III.4 – Wykonanie rowu odwadniającego – 400,00 m2

- poz. koszt. III.5 – Wykonanie krytego cieku wodnego z rur PCV fi 350 mm (średnia głębokość posadowienia rury - 1,0 m) – 30,0 mb

- poz. koszt. III.6 – Wykonanie zjazdów gruntowych wraz z zagęszczeniem –               110,55 m2

- poz. koszt. III.7 – Przepusty rurowe pod zjazdami gruntowymi z rur PCV 400 mm – 25 mb

7. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.