# Załącznik nr 4

# OPIS TECHNICZNY

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 4518W Kazanów - Ostrownica – Kowalków w km od 8+965 do km 9+795

2. Lokalizacja i stan istniejący

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w gminie Kazanów pomiędzy miejscowościami Ostrownica i Kowalków.

Początek zakresu robót zlokalizowany jest w km 8+965, koniec zaś w km 9+795 na skrzyżowaniu z drogą gminna.

Obecnie droga powiatowa nr 4518W posiada jezdnie szerokość 5,0 m która została wykonana w poprzednich latach z kruszywa łamanego. Obecnie jezdnia ta posiada wiele zaniżeń i sfalowań poprzecznych i podłużnych oraz ubytków w związku z czym przewidziano doprofilowanie istniejącej podbudowy kruszywem:

– poz. koszt. II.13 – Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. – 4 200,0 m2

Pobocza przydrożne wymagają doprofilowania celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z jedni.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach jedni nie występuje uzbrojenie podziemne.

4. Dane konstrukcyjno - materiałowe

4.1 Jezdnia w planie

W planie droga składa się z odcinka prostego, skrzyżowania z drogą gminną oraz  łuków pionowych. W km od 9+795 przewiduje się wykonanie poszerzenia na skrzyżowaniu z drogą gminną, zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. III.10 - Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3  z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II -  7,50 m3

– poz. koszt. III.11 – Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. – 25,0 m2

– poz. koszt. III.12 – Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. – 25,0 m2

4.2 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowuje się do istniejącej jezdni zapewniając odpowiednie spadki powodujące prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%.

4.3 Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR2.

Istniejąca podbudowę oraz doprofilowanie kruszywem gr. 8 cm przewidziano jako podbudowę zasadniczą. Projektuje się wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno – asfaltowych:

- poz. koszt. IV.14 Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych st. II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu gr. 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi -  4 225,0 m2

Na początku i końcu odcinka warstwy bitumiczne zostaną zlicowane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną poprzez wycięcie (lub frezowanie) istniejącej nawierzchni na długości ok. 1,5 m i wykonaniu w tym miejscu nowych warstw. Wszystkie złącza i krawędzie nawierzchni zalane zostaną upłynnionym asfaltem na gorąco i zasypane grysem bazaltowym.

5. Pobocza.

W ramach przebudowy przewiduje się odbudowę (ścinkę lub uzupełnienie wraz z wyprofilowaniem szerokości 1,0m) poboczy drogi. W związku z tym przewidziano roboty ziemne polegające na wybraniu ziemi na poboczach na odcinku zawyżonym i wbudowanie jej na odcinku zaniżonym – poz. koszt. V.15 w ilości 1 660,0 m2

6. Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne jezdni do rowów przydrożnych, a następnie przez przepusty i rowy do naturalnych cieków wodnych (rowy melioracyjne) i na przyległy teren.

Przewiduje się usunięcie istniejącego uszkodzonego przepustu betonowego w km 9+795 wraz z wykonaniem nowego, zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. II.3 -  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia                                               o gr. 15 cm – 6,00 m2

- poz. koszt. II.4  - Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3  z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II -  12,96 m3

- poz. koszt. II.5 - Rozebranie rurowego przepustu betonowego o śr. 40 cm – 9,0 mb

- poz. koszt. II.6 - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm) – 10,80 m2

- poz. koszt. II.7 - Wykonanie przepustu z rur PEHD fi 40,0 cm – 9,0 m

- poz. koszt. II.8 - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 6,0 m2

- poz. koszt. II.9 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 6,0 m2

7. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.