# Załącznik nr 4

# OPIS TECHNICZNY

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 4515W Tczów - Wincentów w km od 0+000 do km 0+360

2. Lokalizacja i stan istniejący

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w gminie Tczów w miejscowości Tczów.

Początek zakresu robót zlokalizowany jest w km 0+000, skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 733 koniec zaś w km 0+360.

Obecnie droga powiatowa nr 4515W posiada przekrój uliczny o jezdni szerokości średnio 6,3 m, ograniczony z lewej strony krawężnikiem betonowym. Droga na projektowanym odcinku składa się z jednej warstwy bitumicznej i podbudowy z bruku, posiada wiele zaniżeń i sfalowań poprzecznych i podłużnych oraz ubytków w nawierzchni jezdni. Pobocza przydrożne wymagają doprofilowania celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z jedni.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach jedni nie występuje uzbrojenie podziemne.

4. Dane konstrukcyjno - materiałowe

4.1 Jezdnia w planie

W planie droga składa się z odcinka prostego, łuków poziomych i pionowych.                       W miejscach zaniżonych przewiduje się doprofilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną:

– poz. koszt. II.4 – Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową st. II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi (doprofilowanie średnio 50 kg/m2 ) – 13,00 t

4.2 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowuje się do istniejącej jezdni zapewniając odpowiednie spadki powodujące prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%.

4.3 Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR2.

Istniejąca podbudowę oraz nawierzchnie asfaltową przewidziano jako podbudowa.

Projektuje się wykonanie warstwy ścieralna z  mieszanek mineralno – asfaltowych:

- poz. koszt. II.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych st. II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu gr. 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi -  2 268,0 m2

Na początku i końcu odcinka warstwy bitumiczne zostaną zlicowane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną poprzez wycięcie (lub frezowanie) istniejącej nawierzchni na długości ok. 1,5 m i wykonaniu w tym miejscu nowych warstw. Wszystkie złącza i krawędzie nawierzchni zalane zostaną upłynnionym asfaltem na gorąco i zasypane grysem bazaltowym.

5. Pobocza.

W ramach przebudowy przewiduje się odbudowę (ścinkę lub uzupełnienie wraz z wyprofilowaniem) poboczy drogi po prawej stronie drogi. W związku z tym przewidziano roboty ziemne polegające na wybraniu ziemi na poboczach na odcinku zawyżonym i wbudowanie jej na odcinku zaniżonym – poz. koszt. II.6 w ilości 360,0 m2

6. Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne jezdni do rowów przydrożnych, a następnie przez przepusty i rowy do naturalnych cieków wodnych (rowy melioracyjne) i na przyległy teren.

7. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.