# Załącznik nr 4

# OPIS TECHNICZNY

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4512W Zwoleń – Tczów w km od 0+000 do km 0+320.

2. Lokalizacja i stan istniejący

Projektowany odcinek chodnika zlokalizowany jest w miejscowości Zwoleń                     (ul. Żeromskiego), wzdłuż drogi powiatowej nr 4512W Zwoleń – Tczów (prawa strona). Początek przebudowywanego chodnika znajduje się w km 0+000 (początek istniejącego chodnika na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4513W Zwoleń – Kazanów), koniec zaś w km 0+320.

Obecnie w miejscu projektowanego chodnika znajduje się chodnik z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm i szerokości 2,0 m. Na całym odcinku płyty chodnikowe są połamane i zdeformowane.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach chodnika występuje uzbrojenie podziemne (wodociąg) które nie koliduje z projektowanymi robotami.

Ewentualne uzbrojenie nie uwzględnione na podkładach geodezyjnych nie stanowi zagrożenia przy wykonywaniu robót, gdyż nie przewiduje się głębokich wykopów poza obrębem jezdni i poboczy.

4. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót, a następnie oznakować roboty zgodnie z tym projektem.

Przed wykonaniem robót należy rozebrać istniejący chodnik wraz z wjazdami na posesje, zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. II.2 -  Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm – 521,00 m2

- poz. koszt. II.3 - Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej – 634,50 mb

- poz. koszt. II.4 - Ręczne rozebranie podbudowy z trelinki -  237,60 m2

- poz. koszt. II.5 - Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość do 1 km, przy ręcznym załadunku i rozładunku – 72,59 m3

- poz. koszt. II.6 - Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt o normalnej wilgotności I-II – 22,57 m3

Materiały z rozbiórki po załadowaniu na środki transportu wywieść w miejsce wyznaczone przez Inwestora (do 1 km).

Dane konstrukcyjno - materiałowe

W celu zachowania charakteru zabudowy przy projektowaniu przyjęto następujące założenia:

- niweleta chodników i krawężników nawiązana została do istniejącej jezdni drogi

- wjazdy zaprojektowano do istniejących wjazdów,

- nawierzchnie zaprojektowano z następujących materiałów

krawężniki najazdowe – betonowe 15x30x100 cm

nawierzchnia chodnika – kostka betonowa kolorowa gr. 6 cm

nawierzchnia wjazdów – kostka betonowa szara gr. 8 cm

obrzeża – betonowe szare 6x20x100 cm

#### III. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE

1. Chodnik.

Projektuje się wykonanie chodnika szerokości 1,80 m. Na całej długości, tj. w km                od 0+000 do km 0+320 chodnik od krawędzi jezdni będzie oddzielony pasem zieleni i ograniczony obrzeżami betonowymi 6x20x100 cm.

Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej  kolorowej (kol. żółty) gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej oraz warstwie odsączającej z piasku gr. 10 cm. Projektuje się spadek poprzeczny w kierunku jezdni – 2%. Zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. III.7. – Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 – 59,40 m

- poz. koszt. III.8 - Obrzeża betonowe o wym. 6x20x100 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową – 627,50 m

- poz. koszt. III.9 – Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm – 450,90 m2

- poz. koszt. III.10 – Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej (kol. żółty) gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – 450,90 m2

3. Wjazdy na posesje

Na projektowanym odcinku znajdują się wjazdy o nawierzchni betonowej oraz wykonane z trelinki. W ramach projektu przewiduje się rozebranie istniejących wjazdów i wykonanie nowych.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów wykonana zostanie z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm. (kol. szary) na podbudowie z betonu B-7,5 gr. 10 cm. Przewiduje się wykonanie zjazdów o szerokości takiej jak uprzednio, długość zaś należy wykonać do linii chodnika (tj. do zewnętrznego obrzeża).  Na szerokości  wjazdów zostanie obniżony krawężnik. Nawierzchnię na wjazdach przez chodnik należy wykonać w płaszczyźnie naw. chodnika – obniżenie należy wykonać w formie pochylni.

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. IV.11 – profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruntach kat. II – IV – 225,72 m2

- poz. koszt. IV.12 – podbudowa z mieszanki betonowej B-7,5 pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm – 225,72 m2

- poz. koszt. IV.13 – chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – 225,72 m2

4. Odwodnienie.

Na projektowanym odcinku chodnika nie projektuje się dodatkowego odwodnienia

5. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.