# Załącznik nr 4

# OPIS TECHNICZNY

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 4518W Kazanów – Ostrownica – Kowalków na odcinku:

- Odcinek I – w km od 4+120 do km 4+281 – przebudowa skrzyżowania

- Odcinek II - w km od 5+256 do km 6+236 – przebudowa przez las

- Odcinek III - w km od 9+645 do km 9+795 – przebudowa przy szkole (skrzyżowanie z droga powiatową nr

2. Lokalizacja i stan istniejący

I. Odcinek

Odcinek drogi zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej nr 4518W Kazanów – Ostrownica – Kowalków w km od 4+120 do km 4+281). Trasa drogi przebiega w terenie zabudowanym wzdłuż obustronnej zabudowy mieszkalnej, gdzie w chwili obecnej pełni rolę drogi dojazdowej do posesji i działek rolnych oraz stanowi najkrótsze połączenie pomiędzy miejscowościami. Droga na odcinku projektowanym posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,0 m. Szerokość korony zmienna i wynosi 9-15m. Trasa przebiega w terenie płaskim, wydzielone pobocza obustronne gruntowe, brak rowów odwadniających i przepustów drogowych. Przebudowa drogi polegała będzie na zmianie przebiegu osi trasy, rozbiórkę starej nawierzchni z wykonaniem nowej jezdni szerokości 6,0 m.

II. Odcinek

Odcinek drogi zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej nr 4518W Kazanów – Ostrownica – Kowalków w km od 5+256 do km 6+236). Trasa drogi przebiega przez las. Obecnie odcinek drogi posiada podbudowę z kruszywa łamanego szerokości 5,20 m. Podbudowa ta posiada wiele zaniżeń i ubytków, pobocza wymagają doprofilowania celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej.

III. Odcinek

Przebudowywany odcinek drogi zlokalizowany w miejscowości Kowalków (koło szkoły). Początek zakresu robót zlokalizowany jest w km 9+645, koniec zaś w km 9+795                 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3536W Odechów – Sienno – Ostrowiec Św.).                   Obecnie odcinek drogi posiada podbudowę ze stabilizacji betonowej i jedną warstwę bitumiczną w której występują liczne ubytki i spękania. Pobocza wymagają doprofilowania celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach pasa drogowego na odcinku nr I (tj. w km od 4+120 do km 4+281) występuje uzbrojenie podziemne (sieć wodociągowa i kanalizacja), które nie kolidują z planowaną inwestycją. Na pozostałych odcinka (tj. II i III) – brak urządzeń podziemnych w pasie drogowym.

4. Dane konstrukcyjno - materiałowe

4.1 Jezdnia w planie

W planie droga składa się z odcinka prostego i łuków pionowych i poziomych.

4.2 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowuje się do istniejącej jezdni zapewniając odpowiednie spadki powodujące prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%.

4.3 Konstrukcja jezdni.

I. Odcinek

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR2.

Ze względu na istniejącą nawierzchnię bitumiczną, która jest w złym stanie technicznym (rakowiny, spękania i ubytki w jezdni) oraz zdeformowania przez wytworzenie się wybojów spowodowanych ciężarem poruszających się pojazdów, zużycie pod wpływem czasu oraz zmianą geometrii odcinka jezdni (rozbiórka nawierzchni) zaprojektowano nową nawierzchnię z BA na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz warstwy odsączającej z piasku.

II. Odcinek

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR2

Ze względu na występujące ubytki w istniejącej podbudowie projektuje się uzupełnienie kruszywem łamanym wraz z doprofilowaniem na całej szerokości jezdni. Na tak wykonanej podbudowie wykonana zostanie warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm.

III. Odcinek

Istniejąca podbudowę oraz nawierzchnie asfaltową przewidziano jako podbudowę zasadniczą. Dodatkowo projektuje się warstwę wyrównawczą z masy mineralno – asfaltowej (doprofilowanie średnio 50 kg/m2) oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 4 cm.

Na początkach i końcach odcinków warstwy bitumiczne zostaną zlicowane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną poprzez wycięcie (lub frezowanie) istniejącej nawierzchni na długości ok. 1,5 m i wykonaniu w tym miejscu nowych warstw. Wszystkie złącza i krawędzie nawierzchni zalane zostaną upłynnionym asfaltem na gorąco i zasypane grysem bazaltowym.

5. Pobocza.

W ramach przebudowy przewiduje się odbudowę (ścinkę lub uzupełnienie wraz z wyprofilowaniem) poboczy drogi. W związku z tym przewidziano roboty ziemne polegające na wybraniu ziemi na poboczach na odcinku zawyżonym i wbudowanie jej na odcinku zaniżonym.

6. Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne jezdni do rowów przydrożnych, a następnie przez przepusty i rowy do naturalnych cieków wodnych (rowy melioracyjne) i na przyległy teren.

Dodatkowo w celu skuteczniejszego odprowadzenia wód opadowych na odcinku I zaprojektowano przepust pod koroną drogi z rur PEHD fi 40 cm

7. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska.

Projektowany odcinek drogi przebiega przez tereny zurbanizowane, projektowana przebudowa nie wpłynie negatywnie na zmiany w krajobrazie przyległym do drogi z uwagi na już istniejący i ukształtowany przebieg, nie naruszone też zostaną warunki gruntowo – wodne.

W ramach przebudowy nie zostanie naruszony w znaczny sposób istniejący drzewostan, jedynie wykarczowane zostaną drzewa i stare pnie drzew, konieczne do usunięcia ze względu na przebieg projektowanej nowej trasy, a wykonanie nowej nawierzchni spowoduje lepszą ich ochronę i utrzymanie.

Ze względu na to, że przebudowa ma charakter lokalny, nie spowoduje znaczącego wzrostu obciążenia ruchem samochodowym i nie będzie stwarzała dodatkowych zagrożeń dla świata roślin i zwierząt.

Przewidziane rozwiązania projektowe zwiększą komfort, bezpieczeństwo i płynność ruchu, co stanowi czynnik usprawniający komunikację.

Wykonanie nowej nawierzchni spowoduje zmniejszenie emisji hałasu (ze względu na równość nawierzchni) oraz zmniejszenie zanieczyszczenia pyłem i kurzem, a także mniejszą emisją spalin dostających się do atmosfery – płynna jazda pojazdów, ograniczenie ilości hamowań i przyspieszeń.

Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą zminimalizowane do minimum przez prawidłową organizację ruchu na czas prowadzenia robót oraz ograniczenie do minimum czasu budowy.