# Załącznik nr 4

# OPIS TECHNICZNY

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 4505W Policzna – Chechły do dr. 12 w km od 1+700 do km 4+200

2. Lokalizacja i stan istniejący

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w gminie Policzna w miejscowościach: Stanisławów, Świetlikowa Wola, Czarnolas.

Początek zakresu robót zlokalizowany jest w km 1+700 (koniec nawierzchni wykonanej w poprzednim roku), koniec zaś w km 4+200.

Obecnie droga powiatowa nr 4505W posiada jezdnie o szerokość 5,0 m składającej się z jednej warstwy bitumicznej i podbudowy z bruku, posiada wiele zaniżeń i sfalowań poprzecznych i podłużnych oraz ubytków w nawierzchni jezdni. Pobocza przydrożne wymagają doprofilowania celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z jedni.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach jedni nie występuje uzbrojenie podziemne.

4. Dane konstrukcyjno - materiałowe

4.1 Jezdnia w planie

W planie droga składa się z odcinka prostego i łuków pionowych i poziomych.

4.2 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowuje się do istniejącej jezdni zapewniając odpowiednie spadki powodujące prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%. Na łukach projektuje się poszerzenie jezdni od 0,5 - 1,0 m:

- poz. koszt. III.7 - Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni głębokości 20 cm w gruntach kat II-IV – 90,00 m2

- poz. koszt. III.8 - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 90,00 m2

- poz. koszt. III.9 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 90,00 m2

4.3 Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR2.

Istniejąca podbudowę oraz nawierzchnie asfaltową przewidziano jako podbudowa.

Projektuje się wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni:

1. Warstwa wyrównawcza z masy mineralno – asfaltowej:

- poz. koszt. V. 12 – Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową st. II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi (doprofilowanie średnio 50 kg/m2 ) – 654,85 t

2. Warstwa ścieralna z  mieszanek mineralno – asfaltowych:

- poz. koszt. VI.13 Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych st. II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu gr. 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi -  12 697,0 m2

Na początku i końcu odcinka warstwy bitumiczne zostaną zlicowane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną poprzez wycięcie (lub frezowanie) istniejącej nawierzchni na długości ok. 1,5 m i wykonaniu w tym miejscu nowych warstw. Wszystkie złącza i krawędzie nawierzchni zalane zostaną upłynnionym asfaltem na gorąco i zasypane grysem bazaltowym.

5. Pobocza.

W ramach przebudowy przewiduje się odbudowę (ścinkę lub uzupełnienie wraz z wyprofilowaniem) poboczy drogi na szerokości pobocza 1,5 m. W związku z tym przewidziano roboty ziemne polegające na wybraniu ziemi na poboczach na odcinku zawyżonym i wbudowanie jej na odcinku zaniżonym – poz. koszt. VII.14 w ilości                                7 396,50 m2

Ponadto przewiduje się uzupełnienie kruszywem połączeń z drogami gminnymi –          - poz. koszt. IV.10 – Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II – 33,50 m3

- poz. koszt. IV.11 – Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. – 167,50 m2.

6. Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne jezdni do rowów przydrożnych, a następnie przez przepusty i rowy do naturalnych cieków wodnych (rowy melioracyjne) i na przyległy teren.

Podczas przebudowy drogi planuje się wykonanie rowu przydrożnego w km od 2+500 do km 2+800 oraz w km od 3+120 do km 3+160. Zakres robót obejmuje również na tych odcinkach wykonanie zjazdów gruntowych z rurami PEHD fi 40 cm (prawa strona).

- poz. koszt. II.4 – Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II (wykonanie rowu przydrożnego) – 340,00 mb

- poz. koszt. II.5 - Wykonanie przepustu z rur PEHD fi 40 cm, dł. 8 m (włączenia dróg gminnych do dróg powiatowych) – 2 szt.

- poz. koszt. II.5 - Wykonanie zjazdów gruntowych szerokości 4,0 m z rurami PEHD fi 40 cm. – 4 szt.

7. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.