# Załącznik nr 4

# OPIS TECHNICZNY

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń – Kazanów w km od 10+442 do km 12+442

2. Lokalizacja i stan istniejący

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w gminie Kazanów w miejscowości Kroczów.

Początek zakresu robót zlokalizowany jest w km 10+442, koniec zaś w km 12+442  (początek nowego dywanika).

Obecnie droga powiatowa nr 4513W posiada jezdnie o szerokość 3,60 –5,00 m składającej się z jednej warstwy bitumicznej i podbudowy z bruku, posiada wiele zaniżeń i sfalowań poprzecznych i podłużnych oraz ubytków w nawierzchni jezdni. Pobocza przydrożne wymagają doprofilowania celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z jedni.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach jedni nie występuje uzbrojenie podziemne.

4. Dane konstrukcyjno - materiałowe

4.1 Jezdnia w planie

W planie droga składa się z odcinka prostego, łuków poziomych i pionowych.                   Na odcinku od km 10+442 do km 11+142 planuje się poszerzenie podbudowy o 1,00 m, natomiast w km od 11+142 do km 12+012 o 1,40 m.

Przewiduje się również poszerzenia łuków poziomych od strony wewnętrznej po 0,5m w km: 11+117 - 25,0 m2;11+472 - 15,0 m2; 11+767 – 15,0 m2; 11+917 – 55,0 m2

Zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. III.6 – koryta wykonane na poszerzeniach jezdni głębokość 20 cm w gruntach kat. II-IV – 1 991,40 m2

- poz. koszt. III.7 – Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 1 991,40 m2

- poz. koszt. III.8 – górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 1 991,40 m2

4.2 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowuje się do istniejącej jezdni zapewniając odpowiednie spadki powodujące prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%.

4.3 Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR2.

Istniejąca podbudowę oraz nawierzchnie asfaltową przewidziano jako podbudowa.

Zakres robót obejmuje również uzupełnienie kruszywem wjazdów na drogi gminne na szerokości 3,0 m poprzez wykonanie:

- poz. koszt. V. 15. Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki do 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II. – 34,0 m3

- poz. koszt. V. 16 – Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (doprofilowanie nawierzchni jezdni) – 170,00 m2

Na całym odcinku drogi projektuje się wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno – asfaltowej st. II (poz. koszt. VI.17 w ilości 517,15 t) celem uzyskania odpowiedniego profilu jezdni oraz wzmocnienia podbudowy, oraz warstwę ścieralną z mieszanek mineralno – asfaltowych st. II dla KR2 gr. 4 cm (poz. koszt. VII.18 w ilości                        10 343,0 m2)

Na początku i końcu odcinka warstwy bitumiczne zostaną zlicowane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną poprzez wycięcie (lub frezowanie) istniejącej nawierzchni na długości ok. 1,5 m i wykonaniu w tym miejscu nowych warstw. Wszystkie złącza i krawędzie nawierzchni zalane zostaną upłynnionym asfaltem na gorąco i zasypane grysem bazaltowym.

5. Pobocza.

W ramach przebudowy przewiduje się odbudowę (ścinkę lub uzupełnienie wraz z wyprofilowaniem) poboczy gruntowych drogi. W związku z tym przewidziano roboty ziemne polegające na wybraniu ziemi na poboczach na odcinku zawyżonym i wbudowanie jej na odcinku zaniżonym. W przypadku braku materiału miejscowego przewiduje się dowiezienie ziemi urodzajnej z ukopu na wyrównanie poboczy do wysokości projektowanej nawierzchni. Projektuje się pobocza gruntowe o szer. 0,75 m. ze spadkiem 4% w kierunku rowu.

- poz. koszt. VIII.19 – Doprofilowanie (uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych bądź ścinka zawyżonych) poboczy śr. 10 cm wraz z zagęszczeniem – 2 917,50 m2

Ponadto w km 11+842 planuje się wycinkę drzew na skarpie wraz z jej usunięciem na szerokości pasa drogowego, zakres robót zawiera:

- poz. koszt. II.3 - Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-25 cm, z karczowaniem            pni – 14,0 szt.

- poz. koszt. II.4 - Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45 cm, z karczowaniem                   pni – 14,0 szt.

- poz. koszt. II.5 - Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II (zdjęcie skarpy) – 292,50 m3

6. Odwodnienie i zjazdy.

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne jezdni do rowów przydrożnych, a następnie przez przepusty i rowy do naturalnych cieków wodnych (rowy melioracyjne) i na przyległy teren.

W km11+342 projektuje się nowy przepust z rur PEHD:

- poz. koszt. IV.10 – Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas min. – bit. gr. 4 cm. –              8,40 m2

- poz. koszt. IV.11 - Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o gr. 15 cm – 8,40 m2

- poz. koszt. IV.12 - Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II – 18,00 m3

- poz. koszt. IV.13 - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20mm) – 14,40 m2

- poz. koszt. IV.14 - Wykonanie przepustu z rur PEHD fi 60 cm. – 9,00 m

Zakres robót obejmuje również przedłużenie przepustu betonowego fi 80 cm w km 11+576            o 2 m.

7. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.