# Załącznik nr 4

# OPIS TECHNICZNY

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4515W Tczów – Wincentów w km od 0+532 do km 0+954.

2. Lokalizacja i stan istniejący

Projektowany odcinek chodnika zlokalizowany jest w miejscowości Tczów Średni, wzdłuż drogi powiatowej nr 4515W Tczów – Wincentów (lewa strona). Początek budowy chodnika znajduje się w km 0+986 (koniec istniejącego chodnika wykonanego w poprzednich latach), koniec zaś w km 1+246.

Obecnie w miejscu projektowanego chodnika znajduje się zawyżone pobocze gruntowe oraz rów przydrożny. Istniejące betonowe wjazdy na posesje zostaną rozebrane i wykonane ponownie z kostki betonowej.

Ze względu na ustawienie krawężnika betonowego przy krawędzi jezdni projektuje się poszerzenie jezdni do 5,5 m.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach jezdni i poboczy brak uzbrojenia podziemnego.

Ewentualne uzbrojenie nie uwzględnione na podkładach geodezyjnych nie stanowi zagrożenia przy wykonywaniu robót, gdyż nie przewiduje się głębokich wykopów poza obrębem jezdni i poboczy.

4. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót, a następnie oznakować roboty zgodnie z tym projektem.

Przed wykonaniem robót ziemnych należy rozebrać istniejące wjazdy betonowe

- poz. koszt. IV.16 -  Ręczne rozebranie podbudowy z betonu grubości 20 cm (rozebranie istniejących wjazdów) – 18,00 m2

Materiały z rozbiórki po załadowaniu na środki transportu wywieść w miejsce wyznaczone przez Inwestora.

Dane konstrukcyjno - materiałowe

W celu zachowania charakteru zabudowy przy projektowaniu przyjęto następujące założenia:

- niweleta chodników i krawężników nawiązana została do istniejącej jezdni drogi

- wjazdy zaprojektowano do istniejących wjazdów,

- nawierzchnie zaprojektowano z następujących materiałów

krawężniki – betonowe 20x30x100 cm

nawierzchnia chodnika – kostka betonowa kolorowa gr. 6 cm

nawierzchnia wjazdów – kostka betonowa szara gr. 8 cm

obrzeża – betonowe szare 8x25x100 cm

#### III. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE

1. Poszerzenie jezdni

Ze względu na projektowany półuliczny przekrój drogi oraz nierówną krawędź jezdni po stronie chodnika niezbędne jest wykonanie poszerzenia nawierzchni jezdni o 1,0 m.  Zakres projektowanych robót obejmuje:

- poz. koszt. II.2 – Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni lub chodników o głębokości 30 cm w gruntach kat. II-IV – 260,00 m2

- poz. koszt. II.3 – Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 260,00 m2

-  poz. koszt. II.4 – Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 260,00 m2

- poz. koszt. II.5 – Powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami – 260,00 m2

2. Chodnik.

Projektuje się wykonanie chodnika szerokości 1,60 m. Na całej długości, tj. w km                od 0+986 do km 1+246 chodnik od krawędzi jezdni będzie oddzielony pasem zieleni szerokości 0,7 cm i ograniczony obrzeżami betonowymi 8x25x100 cm. Jedynie w km od 1+034 do km 1+114 chodnik wykonany zostanie bezpośrednio przy krawężniku,  ze względu na występujący płot w pasie drogowym.

Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej  kolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej oraz warstwie odsączającej z piasku gr. 10 cm. Projektuje się spadek poprzeczny w kierunku jezdni – 2%. Zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. V.21. – Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 – 260,00 m

- poz. koszt. V.22. - Obrzeża betonowe o wym. 8x25x100 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową – 460,00 m

- poz. koszt. V.23. – Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm – 328,00 m2

- poz. koszt. V.24 – Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – 328,00 m2

3. Wjazdy na posesje

Na projektowanym odcinku znajdują się wjazdy gruntowe i betonowe. W ramach projektu przewiduje się rozebranie istniejących wjazdów i wykonanie nowych, na dojazdach do pól uprawnych projektuje się wjazdy szerokości 5,0. Parametry lokalizacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów wykonana zostanie z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm. na podbudowie z betonu B-7,5 gr. 10 cm. Przewiduje się wykonanie zjazdów o szerokości 5 m, długość zaś dostosowuje się do długości zjazdu istniejacego (tj. odległości od krawężnika do bram wjazdowych na posesjach). Na szerokości  wjazdów zostanie obniżony krawężnik. Nawierzchnię na wjazdach przez chodnik należy wykonać w płaszczyźnie naw. chodnika – obniżenie należy wykonać w formie pochylni przy krawężniku wg. Rys. nr 4.

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. VI.25 – profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruntach kat. II – IV – 140,00 m2

- poz. koszt. VI.26 – podbudowa z mieszanki betonowej B-7,5 pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm – 140,00 m2

- poz. koszt. VI.27 – chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – 140,00 m2

4. Odwodnienie.

Odwodnienie chodników zaprojektowano przez spadki poprzeczne i podłużne na przylegający teren i jezdnie ulicy. W km 1+008 i 1+195 projektuje się wpusty uliczne z przepustem pod drogą w osłonie rury stalowej, na prawą stronę jezdni do rowu. Wylot rury na połączeniu z rowem należy umocnić brukiem kamienny.

- Nowe wpusty uliczne wykonać z kręgów betonowych o klasie betonu B-45 ø 500 mm z osadnikami (min. głębokość osadnika 0,5m). Kratę uliczną żeliwną klasy C typu WU zamontować na pierścieniu odciążającym zgodnie z załączonym rysunkiem.

- Góra kratki powinna być opuszczona 0,5cm poniżej krawędź jezdni.

- Rury studzienki ściekowej należy posadowić na ławie z betonu B-20 gr. 15cm za pośrednictwem podsypki z tłucznia lub żwiru gr. 10cm.

- Zasypanie studzienki należy dokonać kruszywem naturalnym pochodzącym z wykopu. Zasypka powinna być prowadzona warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i polewaniem wodą. Szczegółowy zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. III.6 – Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas. min – bit. gr. 4 cm – 8,00 m2

- poz. koszt. III.7 – Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o gr. 15 cm – 8,00 m2

- poz. koszt. III.8 – Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II – 7,68 m3

- poz. koszt. III.9 – Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II (wbudowanie ziemi w nasyp wraz z zagęszczeniem) – 7,68 m3

- poz. koszt. III.10 – Wykonanie studzienki ściekowej z wpustem ulicznym deszczowym i osadnikiem (rys. nr 5) – 2 szt.

- poz. koszt. III.11 – Wykonanie rurociągu z rur PCV 160 mm w rurze stalowej osłonowej 200 mm – 16,0 mb

- poz. koszt. III.12 – Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 12,80 m2

- poz. koszt. III.13 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 12,80 m2

- poz. koszt. III.14 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych st. II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport  mieszanki samochodami samowyładowczymi  – 8,80 m2

- poz. koszt. III.15 - Podczyszczenie rowu – 260,0 mb

- poz. koszt. III.16 - Obrukowanie wylotów rurociągu brukiem kamiennym – 4,0 m2

5. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.