# Załącznik nr 4

# OPIS TECHNICZNY

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej                     nr 4528W Zwoleń – Baryczka w km od 11+400 do km 12+088.

2. Lokalizacja i stan istniejący

Projektowany odcinek chodnika zlokalizowany jest w miejscowości Przyłęk, wzdłuż drogi powiatowej nr 4528W Zwoleń – Baryczka (lewa strona) i składa się z dwóch etapów:

- Etap I w km od 11+400 do km 11+495

- Etap II w km od 11+826 do km 12+088

Obecnie na pierwszym odcinku projektowanego chodnika znajduje się chodnik z płyt betonowych 50x50x7 który posiada wiele ubytków i nierówności, na drugim zaś znajduje się zawyżone pobocze gruntowe oraz rów przydrożny. Istniejące betonowe wjazdy na posesje zostaną rozebrane i wykonane ponownie z kostki brukowej betonowej.

Na całym odcinku chodnika przewiduje się ustawienie krawężnika betonowego              15x30 cm.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach jezdni i poboczy brak uzbrojenia podziemnego.

Ewentualne uzbrojenie nie uwzględnione na podkładach geodezyjnych nie stanowi zagrożenia przy wykonywaniu robót, gdyż nie przewiduje się głębokich wykopów poza obrębem jezdni i poboczy.

4. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót, a następnie oznakować roboty zgodnie z tym projektem.

Przed wykonaniem robót ziemnych należy rozebrać istniejący chodnik oraz wjazdy betonowe. Materiały z rozbiórki po załadowaniu na środki transportu wywieść w miejsce wyznaczone przez Inwestora.

Dane konstrukcyjno - materiałowe

W celu zachowania charakteru zabudowy przy projektowaniu przyjęto następujące założenia:

- niweleta chodników i krawężników nawiązana została do istniejącej jezdni drogi

- wjazdy zaprojektowano do istniejących wjazdów,

- nawierzchnie zaprojektowano z następujących materiałów

krawężniki – betonowe 15x30x100 cm

nawierzchnia chodnika – kostka betonowa kolorowa gr. 6 cm

nawierzchnia wjazdów – kostka betonowa szara gr. 8 cm

obrzeża – betonowe szare 8x20x100 cm

#### III. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE

1. Chodnik.

Projektuje się wykonanie chodnika szerokości 1,40 m. W I etapie – tj. w km od 11+400 do km 11+495 chodnik od krawędzi jezdni oddzielony będzie krawężnikiem betonowym 15x30 cm zaś w km od 11+826 do km 12+088 - pasem zieleni szerokości od 0,5-1,0 m i ograniczony obrzeżami betonowymi 8x25x100 cm.

Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej  kolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej oraz warstwie odsączającej z piasku gr. 10 cm. Projektuje się spadek poprzeczny w kierunku jezdni – 2%.

2. Wjazdy na posesje

Na projektowanym odcinku znajdują się wjazdy gruntowe i z kostki brukowej.                             W ramach budowy przewiduje się rozebranie istniejących wjazdów i wykonanie nowych.             W miejscu gdzie chodnik od krawędzi jezdni będzie oddzielony pasem zieleni przewiduje się przedłużenie istniejących wjazdów z kostki brukowej do linii zatopionego krawęznika.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów wykonana zostanie z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm. na podbudowie z betonu B-7,5 gr. 10 cm. Przewiduje się wykonanie zjazdów o szerokości zjazdów istniejących. Na szerokości  wjazdów zostanie obniżony krawężnik. Nawierzchnię na wjazdach przez chodnik należy wykonać w płaszczyźnie naw. chodnika – obniżenie należy wykonać w formie pochylni przy krawężniku.

W miejscach istniejących przystanków autobusowych zostaną wykonane nowe zatoki i perony autobusowe.

4. Odwodnienie.

- Odwodnienie chodników zaprojektowano przez spadki poprzeczne i podłużne na przylegający teren i jezdnie ulicy. Celem lepszego odwodnienia projektuje się wykonanie na II etapie budowy chodnika ścieków podchodnikowych z rur PVC fi 200 mm. Istniejące 3 ścieki podchodnikowe zostaną przedłużone o 1,5 m.

- Ponadto zakres robót obejmuje rozebranie istniejącego przepustu betonowego fi 400 i zastąpienie go przepustem z rur PEHD dł. 9,60 m wraz z ze ściankami betonowymi.

5. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.