# Załącznik nr 10 do SIWZ

# OPIS TECHNICZNY

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń – Kroczów – Kazanów w km od 7+900 do km 8+440

2. Lokalizacja i stan istniejący

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w gminie Kazanów w miejscowości Kroczów Mniejszy.

Początek zakresu robót zlokalizowany jest w km 7+900, koniec zaś w km 8+440.

Obecnie droga powiatowa nr 4513W jest wyłączona z ruchu ze względu na uszkodzenia korpusu drogi powstałe po tegorocznej zimie.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach jedni nie występuje uzbrojenie podziemne.

4. Dane konstrukcyjno - materiałowe

4.1 Jezdnia w planie

W planie droga składa się z odcinka prostego i łuków pionowych.

4.2 Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR2.

Istniejąca podbudowę oraz nawierzchnie asfaltową przewidziano jako podbudowa.

Projektuje się wykonanie następujących warstw konstrukcyjnych:

1. Podbudowa

- poz. koszt. II.2 - Warstwy odsączające z piasku wykonane i zagęszczane mechanicznie na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm – 3 240,0 m2

- poz. koszt. II.3 - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (szer. 5,40 m) – 2 959,50 m2

- poz. koszt. II.4 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (szer. 5,20 m) – 2 851,50 m2

2. Warstwa wyrównawcza z masy mineralno – asfaltowej

- poz. koszt. IV.16 – Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową st. II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi (doprofilowanie średnio 50 kg/m2 ) – 142,57 t

3. Warstwa ścieralna z  mieszanek mineralno – asfaltowych:

- poz. koszt. IV.17 Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych st. II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu gr. 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi -  2 743,50 m2

Na początku i końcu odcinka warstwy bitumiczne zostaną zlicowane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną poprzez wycięcie (lub frezowanie) istniejącej nawierzchni na długości ok. 1,5 m i wykonaniu w tym miejscu nowych warstw. Wszystkie złącza i krawędzie nawierzchni zalane zostaną upłynnionym asfaltem na gorąco i zasypane grysem bazaltowym.

5. Pobocza.

W ramach przebudowy przewiduje się uzupełnienie ziemią urodzajną poboczy drogi śr. 35 cm na szerokości 1,0 m – poz. koszt. V.18 w ilości 1 080,0 m2

6. Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne jezdni do rowów przydrożnych, a następnie przez przepusty i rowy do naturalnych cieków wodnych (rowy melioracyjne) i na przyległy teren.

Przewiduje się usunięcie istniejącego przepustu betonowego w km 8+185, w miejsce którego projektuje się nowy przepust z rur PEHD fi 80 cm, zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. III.5  - Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o gr. 15 cm – 10,00 m2

- poz. koszt. III.6  - Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II – (stary przepust) – 25,60 m3

- poz. koszt. III.7  - Rozebranie rurowego przepustu betonowego o śr. 80 cm – 9,50 mb

- poz. koszt. III.8  - Nasypy wykonane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, grunt kat. I-II. – 44,69 m3

- poz. koszt. III.9 -  Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II – (nowy przepust) – 28,80 m3

- poz. koszt. III.10 -  Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm  - 12,00 m2

- poz. koszt. III.11 - Wykonanie przepustu z rur PEHD śr. 80 cm – 10,0 m

- poz. koszt. III.12 -  Nasypy wykonane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, grunt kat. I-II. – 25,60 m3

Ponadto projektuje się wykonanie rowu odwadniającego po prawej stronie na całej długości, wraz z wykonaniem zjazdów gruntowych z rurami PEHD, oraz podczyszczenie istniejącego rowu w km od 7+900 do km 8+185, szczegółowy zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. III.13 - Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II – (wykonanie rowu przydrożnego) – 540,00 mb

- poz. koszt. III.14 - Wykonanie zjazdów gruntowych szerokości 4,0 m z rurami PEHD fi 40 cm – 7 szt.

- poz. koszt. III.15 - Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II – (podczyszczenie rowu) – 285,00 mb

7. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.