# Załącznik nr 10 do SIWZ

# OPIS TECHNICZNY

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 4518W Kazanów – Ostrownica - Kowalków  w km od 8+835 do km 9+645

2. Lokalizacja i stan istniejący

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w gminie Kazanów w miejscowości Kowalków.

Początek zakresu robót zlokalizowany jest w km 8+835 (koniec nawierzchni wykonanej w poprzednich latach, koniec zaś w km 9+645.

Obecnie droga powiatowa nr 4518W posiada jezdnie o szerokość 5,0 m składającej się z jednej warstwy bitumicznej i podbudowy z bruku, posiada wiele zaniżeń i sfalowań poprzecznych i podłużnych. Pobocza przydrożne wymagają doprofilowania celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z jedni.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach jedni nie występuje uzbrojenie podziemne.

4. Dane konstrukcyjno - materiałowe

4.1 Jezdnia w planie

W planie droga składa się z odcinka prostego i łuków pionowych i poziomych.

4.2 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowuje się do istniejącej jezdni zapewniając odpowiednie spadki powodujące prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%.

4.3 Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR2.

Istniejąca podbudowę oraz nawierzchnie asfaltową przewidziano jako podbudowa.

Projektuje się wykonanie warstw konstrukcyjnych:

- poz. koszt. II.6 Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową ST. II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi (warstwa wyrównawcza – średnio 50kg/m2) – 254,80 t

- poz. koszt. III.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych st. II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu gr. 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi -  4 308,00 m2

Ponadto projektuje się wykonanie nawierzchni jezdni gr. 5 cm na parkingu przy kościele na szerokości 4,0 m wraz z mechnicznym obcięciem krawędzi jezdni.

Na włączeniu drogi gminnej do powiatowej przewiduję się roboty polegające na:

- poz. koszt. II.2 Przemieszczenie gruntu (piasek) spycharkami – 22,50 m3

- poz. koszt. II.3 Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości 30 cm w gruntach kat. II-IV – 38,00 m2

- poz. koszt. II.4 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm  – 38,00 m2

- poz. koszt. II.5 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm– 38,00 m2

Na początku i końcu odcinka warstwy bitumiczne zostaną zlicowane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną poprzez wycięcie (lub frezowanie) istniejącej nawierzchni na długości ok. 1,5 m i wykonaniu w tym miejscu nowych warstw. Wszystkie złącza i krawędzie nawierzchni zalane zostaną upłynnionym asfaltem na gorąco i zasypane grysem bazaltowym.

5. Pobocza.

W ramach przebudowy przewiduje się uzupełnienie ziemią urodzajną poboczy drogi śr. 10 cm na szerokości 1,5 m – poz. koszt. IV.11 w ilości 2 355,0 m2

6. Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne jezdni do rowów przydrożnych, a następnie przez przepusty i rowy do naturalnych cieków wodnych (rowy melioracyjne) i na przyległy teren.

Projektuje się wykonanie rowu odwadniającego po lewej stronie (za parkingiem przy kościele) na długości 90,0 mb, wraz z wykonaniem zjazdu gruntowego z rurami PEHD fi 40 cm, szczegółowy zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. IV.8 - Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II – (wykonanie rowu przydrożnego) – 90,00 mb

- poz. koszt. III.4 - Wykonanie zjazdów gruntowych szerokości 4,0 m z rurami PEHD fi 40 cm, na ławie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm)  – 1 szt.

7. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.