# Załącznik nr 10 do SIWZ

# OPIS TECHNICZNY

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 4516W Bartodzieje - Kazanów w km od 1+210 do km 1+840

2. Lokalizacja i stan istniejący

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w gminie Tczów  w miejscowości Kowalków.

Początek zakresu robót zlokalizowany jest w km 1+210, koniec zaś w km 1+840 (koniec nawierzchni wykonanej w poprzednich latach).

Obecnie droga powiatowa nr 4518W posiada jezdnie o szerokość 5,0 m składającej się z jednej warstwy bitumicznej i podbudowy z bruku, posiada wiele spękań i sfalowań poprzecznych i podłużnych. Pobocza przydrożne wymagają doprofilowania celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z jedni.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach jedni nie występuje uzbrojenie podziemne.

4. Dane konstrukcyjno - materiałowe

4.1 Jezdnia w planie

W planie droga składa się z odcinka prostego i łuków pionowych i poziomych.

4.2 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowuje się do istniejącej jezdni zapewniając odpowiednie spadki powodujące prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%.

4.3 Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR2.

Istniejąca podbudowę oraz nawierzchnie asfaltową przewidziano jako podbudowa.

Projektuje się wykonanie warstw konstrukcyjnych:

- poz. koszt. II.2 Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową ST. II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi (warstwa wyrównawcza – średnio 50kg/m2) – 157,50 t

- poz. koszt. II.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych st. II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu gr. 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi -  3 150,00 m2

Na początku i końcu odcinka warstwy bitumiczne zostaną zlicowane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną poprzez wycięcie (lub frezowanie) istniejącej nawierzchni na długości ok. 1,5 m i wykonaniu w tym miejscu nowych warstw. Wszystkie złącza i krawędzie nawierzchni zalane zostaną upłynnionym asfaltem na gorąco i zasypane grysem bazaltowym.

5. Pobocza.

W ramach przebudowy przewiduje się uzupełnienie ziemią urodzajną poboczy drogi śr. 10 cm na szerokości 1,5 m – poz. koszt. III.4 w ilości 1 890,0 m2

6. Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne jezdni do rowów przydrożnych, a następnie przez przepusty i rowy do naturalnych cieków wodnych (rowy melioracyjne) i na przyległy teren.

7. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.