# Załącznik nr 10

# OPIS TECHNICZNY

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 4531W Lipiny – Lucimia.

2. Lokalizacja i stan istniejący

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w gminie Zwoleń w miejscowościach Lipiny, Andrzejów, Lucimia.

Początek zakresu robót zlokalizowany jest w km 0+000 (włączenie do drogi powiatowej nr 4528W Zwoleń – Baryczka.

Obecnie droga powiatowa nr 4531W Lipiny - Lucimia posiada jezdnie o szerokość  5,0 m składającej się z jednej warstwy bitumicznej i podbudowy z bruku, posiada wiele zaniżeń i sfalowań poprzecznych i podłużnych oraz ubytków w nawierzchni jezdni.

Pobocza przydrożne wymagają doprofilowania celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z jedni.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach jedni nie występuje uzbrojenie podziemne.

4. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót, a następnie oznakować roboty zgodnie z tym projektem.

Przed wykonaniem robót bitumicznych należy rozebrać istniejące przepusty betonowe pod koroną drogi i zastąpić je przepustami z rur PEHD, zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. II.3 -  Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 60,0 cm i dł. 8,50 m (km 1+765) – 8,50 m

- poz. koszt. II.4 -  Wykonanie przepustu z rur PEHD fi 60 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa     0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi ze skrzydełkami – 8,50 m

- poz. koszt. II.5 -  Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 60,0 cm i dł. 8,50 m (km 2+471) – 8,5 m

- poz. koszt. II.6 - Wykonanie przepustu z rur PEHD fi 60 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa      0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi ze skrzydełkami – 8,50 m

- poz. koszt. II.7 -  Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 80,0 cm i dł. 8,20 m (km 5+553) – 8,20 m

- poz. koszt. II.8 -  Wykonanie przepustu z rur PEHD fi 80 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa     0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi ze skrzydełkami – 8,20 m

5. Dane konstrukcyjno - materiałowe

5.1 Jezdnia.

W planie droga składa się z odcinka prostego i łuków pionowych i poziomych.

5.1.1 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowuje się do istniejącej jezdni zapewniając odpowiednie spadki powodujące prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%.

5.1.2 Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR2.

Istniejąca podbudowę oraz nawierzchnie asfaltową przewidziano jako podbudowa.

Projektuje się wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni:

1. Warstwa wyrównawcza z masy mineralno – asfaltowej została zaprojektowana na poszczególnych odcinkach i wynosi:

- w km od 0+000 do km 1+300 – 50 kg/m2

- w km od 1+300 do km 8+309 – 100 kg/m2

Łączna ilość została zawarta w pozycji:

- poz. koszt. III. 12 – Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową st. II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi (warstwa wyrównawcza) – 3 858,30 t

2. Warstwa ścieralna z  mieszanek mineralno – asfaltowych:

- poz. koszt. IV.13  Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych st. II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu gr. 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi -  41 833,00 m2

Na początku i końcu odcinka warstwy bitumiczne zostaną zlicowane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną poprzez wycięcie (lub frezowanie) istniejącej nawierzchni na długości ok. 1,5 m i wykonaniu w tym miejscu nowych warstw. Wszystkie złącza i krawędzie nawierzchni zalane zostaną upłynnionym asfaltem na gorąco i zasypane grysem bazaltowym.

6. Pobocza.

W ramach przebudowy przewiduje się odbudowę (ścinkę lub uzupełnienie wraz z wyprofilowaniem) poboczy drogi. W związku z tym przewidziano roboty ziemne polegające na wybraniu ziemi na poboczach na odcinku zawyżonym i wbudowanie jej na odcinku zaniżonym na szerokości 0,75 cm – poz. koszt. V.16 w ilości 11 770,50 m2

Ponadto przewiduje się utwardzenie poboczy kruszywem łamanym na szerokości 75,0 cm i grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm - poz. koszt. V.17 w ilości 11 770,50 m2

Na odcinku drogi w km od 7+847 do km 8+309 projektuje się umocnienie poboczy i skarpy betonem B-15

- poz. koszt. V.14 -  Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu pozyskanego na miejscu (przemieszczenie gruntu), transport urobku na nasyp samochodami na odl. Do 1 km, wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu – 716,67 m3

- poz. koszt. V.15 -  Umocnienie poboczy i skarpy betonem B-15, grubość warstwy 20 cm (wraz z wykonaniem dylatacji) - 3 583,37 m2

7. Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne jezdni do rowów przydrożnych, a następnie przez przepusty i rowy do naturalnych cieków wodnych (rowy melioracyjne) i na przyległy teren.

W km od 2+680 do km 2+775 przewiduje się wykonanie rowu przydrożnego wraz ze zjazdem gruntowym na przyległą działkę, zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. II.9 – Wykonanie rowu przydrożnego – 95,0 mb.

- poz. koszt. II.10 – Wykonanie zjazdu gruntowego szerokości 5,0 m z przepustem z rur PEHD fi 40,0 cm – 1 szt.

Ponadto projektuje się wykonanie nowego przepustu skrzynkowego w km 8+050, zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. II.11 – Wykonanie przepustu skrzynkowego o przekroju otwartym 300x100 cm – 14,00 mb

8. Elementy bezpieczeństwa ruchu

W celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu na przebudowywanej drodze przewiduj się uzupełnienie obecnego oznakowania nowymi elementami:

- poz. koszt. VI.18 – Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową

(linia krawędziowa przerywana na dł. 7847 mb obustronnie znak P-7c) – 997,08 m2

- poz. koszt. VI.19 - Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową

(linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów znak P-13) – 1,32 m2

- poz. koszt. VI.20 - Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową

(linia podwójna ciągła na dł. 20 mb znak P-13) – 4,80 m2

9. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.