# Załącznik nr 10

# OPIS TECHNICZNY

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 4512W Zwoleń – Tczów.

2. Lokalizacja i stan istniejący

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w miejscowościach Zwoleń, Mostki - gmina Zwoleń oraz Bartodzieje, Tczów Borki, Tczów Średni – gmina Tczów.

Początek zakresu robót zlokalizowany jest w km 2+910 koniec dobrej nawierzchni wykonanej w poprzednich latach, koniec zaś w km 9+389.

Obecnie droga powiatowa nr 4512W posiada jezdnie o szerokość 5,00 m składającej się z jednej warstwy bitumicznej i podbudowy ze stabilizacji betonowej, posiada wiele zaniżeń i sfalowań poprzecznych i podłużnych oraz ubytków w nawierzchni jezdni. Pobocza przydrożne wymagają doprofilowania celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z jezdni.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach jedni nie występuje uzbrojenie podziemne.

4. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót, a następnie oznakować roboty zgodnie z tym projektem.

Przed wykonaniem robót bitumicznych należy rozebrać istniejące przepusty betonowe pod koroną drogi i zastąpić je przepustami z rur PEHD, zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. 2.1 Rozebranie rurowego przepustu betonowego pod drogą fi 40 cm z murkami  betonowymi (km 3+600) – 10,00 m

- poz. koszt. 2.2 Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi ze skrzydełkami (km 3+600) – 10,00 m

- poz. koszt. 2.3 Rozebranie rurowego przepustu betonowego pod drogą    fi 40 cm z murkami betonowymi (km 4+541) – 9,70 m

- poz. koszt. 2.4 Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi ze skrzydełkami (km 4+541) – 10,00 m

- poz. koszt. 2.5 Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 80 cm z murkami betonowymi (km 5+083) – 9,40 m

- poz. koszt. 2.6 Wykonanie przepustu z rur PEHD fi 80 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi ze skrzydełkami (km 5+083) – 9,50 m

- poz. koszt. 2.7 Rozebranie rurowego przepustu stalowego fi 30 cm (km 6+650) – 10,00 m

- poz. koszt. 2.8 Wykonanie przepustu z rur PEHD fi 40 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi ze skrzydełkami (km 6+650) – 10,00 m

- poz. koszt. 2.9 Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 60 cm z murkami betonowymi (km 6+706) – 12,30 m

- poz. koszt. 2.10 Wykonanie przepustu z rur PEHD fi 60 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi ze skrzydełkami (km 6+706) – 13,00 m

- poz. koszt. 2.11 Rozebranie rowu krytego z rur betonowych fi 40 cm – 23,00 m

- poz. koszt. 2.12 Wykonanie rowu krytego z rur PEHD fi 40 cm – 23,00 m

5. Dane konstrukcyjno - materiałowe

5.1 Jezdnia.

W planie droga składa się z odcinka prostego i łuków pionowych i poziomych.

5.1.1 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowuje się do istniejącej jezdni zapewniając odpowiednie spadki powodujące prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%.

5.1.2 Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR3.

Przewiduje się poszerzenia jezdni na całym odcinku do 5,50 m a w miejscowości Bartodzieje (przy domu ludowym) na odcinku 120,0 mb do 6,0 m. Ponadto projektuje się poszerzenie  łuków poziomych od strony wewnętrznej.

Zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. 3.1  Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 40 cm w gruntach kat II-IV – 4 546,77 m2

- poz. koszt. 3.2 Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm. - 4 546,77 m2

- poz. koszt. 3.3 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 4 546,77 m2

- poz. koszt. 3.4 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 4 546,77 m2

Istniejąca podbudowę oraz nawierzchnie asfaltową przewidziano jako podbudowa.

Projektuje się wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni:

1. Warstwa wyrównawcza z masy mineralno – asfaltowej:

- poz. koszt. 4.1 – Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR3    (średnio 75,0 kg/m2) - 2 748,53 Mg

2. Warstwa ścieralna z  mieszanek mineralno – asfaltowych:

- poz. koszt. 4.8 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR3 –  36 011,50 m2

Na początku i końcu odcinka warstwy bitumiczne zostaną zlicowane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną poprzez wycięcie (lub frezowanie) istniejącej nawierzchni na długości ok. 1,5 m i wykonaniu w tym miejscu nowych warstw. Wszystkie złącza i krawędzie nawierzchni zalane zostaną upłynnionym asfaltem na gorąco i zasypane grysem bazaltowym.

5.2 Chodnik

Projektuje się wykonanie chodnika szerokości 1,50 m. Chodnik składa się z trzech odcinków:

1. Odcinek Zwoleń – Mostki dł. 642,00 mb

Zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. 5.1 Karczowanie pni o średnicy 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III-IV – 2,0 szt.

- poz. koszt. 5.2 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 – 27,00 m

- poz. koszt. 5.3 Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową – 1 295,90 m

- poz. koszt. 5.4 Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm – 843,80 m2

- poz. koszt. 5.5 Podbudowy z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm (wjazd dom ludowy) – 167,10 m2

- poz. koszt. 5.6 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – 1 010,90 m2

- poz. koszt. 5.7 Wykonanie przepustu pod przejściem dla pieszych z rur PCV fi 30 cm –       5,00 m

2. Odcinek Bartodzieje strona prawa dł. 69,0 mb

Zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. 5.8 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas bitumicznych gr. 4 cm (rozebranie istniejącego wjazdu prawa strona) – 24,75 m2

- poz. koszt. 5.9 Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt o normalnej wilgotności  kat. I-II (wykopy pod kanał kryty) – 11,52 m3

- poz. koszt. 5.10 Wykonanie kanału krytego z rur PCV fi dł 40 cm (wlot i wylot zabezpieczony betonowymi głowicami czołowymi) – 48,00 m

- poz. koszt. 5.11 Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 40 cm w gruntach kat II-IV (zatoka autobusowa) – 66,00 m2

- poz. koszt. 5.12 Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm (zatoka autobusowa) - 66,00 m2

- poz. koszt. 5.13 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (zatoka autobusowa) - 66,00 m2

- poz. koszt. 5.14 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (zatoka autobusowa) - 66,00 m2

- poz. koszt. 5.15 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 – 63,87 m

- poz. koszt. 5.16 Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową – 77,37 m

- poz. koszt. 5.17 Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm – 95,81 m2

- poz. koszt. 5.18 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 95,81 m2

- poz. koszt. 5.19 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie, w gruntach kat. II-IV – 27,50 m2

- poz. koszt. 5.20 Podbudowy z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm - 27,50 m2

- poz. koszt. 5.21 Wykonanie nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego gr. 5 cm - 27,50 m2

- poz. koszt. 5.22 Podczyszczenie rowu przydrożnego – 40,00 m

3. Odcinek Bartodzieje lewa strona dł. 113,50 mb

Zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. 5.23 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas bitumicznych gr. 4 cm (rozebranie istniejącego wjazdu lewa strona) - 25,00 m2

- poz. koszt. 5.24 Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 40 cm w gruntach kat II-IV (zatoka postojowa dom ludowy) – 132,50 m2

- poz. koszt. 5.25 Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm (parking przed domem ludowym) - 132,50 m2

- poz. koszt. 5.26 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (parking przed domem ludowym) - 132,50 m2

- poz. koszt. 5.27 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (parking przed domem ludowym) - 132,50 m2

- poz. koszt. 5.28 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 – 132,00 m

- poz. koszt. 5.29 Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową – 204,80 m

- poz. koszt. 5.30 Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm – 181,25 m2

- poz. koszt. 5.31 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 181,25 m2

- poz. koszt. 5.32 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie, w gruntach kat. II-IV (wjazd dom ludowy) - 26,00 m2

- poz. koszt. 5.33 Podbudowy z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm (wjazd dom ludowy) – 25,00 m2

- poz. koszt. 5.34 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (wjazd dom ludowy) – 26,00 m2

- poz. koszt. 5.35 Wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim (wjazd dom ludowy) – 123,75 m2

3. Odcinek Tczów dł. 304,0 mb

Zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. 5.36 Karczowanie pni o średnicy 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III-IV – 2,0 szt.

- poz. koszt. 5.37 Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat I-II (zdjęcie humusu gr.10 cm - wbudowane w miejscu istniejącego rowu) – 40,31 m3

- poz. koszt. 5.38 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 – 304,00 m

- poz. koszt. 5.39 Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową – 608,60 m

- poz. koszt. 5.40 Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm – 355,65 m2

- poz. koszt. 5.41 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 355,65 m2

- poz. koszt. 5.42 Ręczne rozebranie podbudowy z betonu o grubości 20 cm (rozebranie istniejących wjazdów) – 56,80 m2

- poz. koszt. 5.43 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie, w gruntach kat. II-IV – 180,50 m2

- poz. koszt. 5.44  Podbudowy z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm – 180,50 m2

- poz. koszt. 5.45 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 180,50 m2

- poz. koszt. 5.46 Wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim – 224,10 m2

- poz. koszt. 5.47 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt kat. II-IV –     403,07 m2

- poz. koszt. 5.48 Umocnienie betonem skarpy rowu (odprowadzenie wody do rowu) – 1,0 szt.

Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej  kolorowej (kol. żółty) gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej oraz warstwie odsączającej z piasku gr. 10 cm. Projektuje się spadek poprzeczny w kierunku jezdni – 2%. Zakres robót obejmuje:

Ponadto projektuje się wykonanie miejsc przystankowych przy istniejących wiatach, zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. 5.49 – Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 20 cm w gruntach kat II-IV – 16,51 m2

- poz. koszt. 5.50 – Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 – 90,00 m

- poz. koszt. 5.51 – Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową – 123,80 m

- poz. koszt. 5.52 – Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm (miejsca przystankowe) – 165,13 m2

- poz. koszt. 5.53 – Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 165,13 m2

6. Pobocza.

W ramach przebudowy przewiduje się odbudowę (ścinkę lub uzupełnienie wraz z wyprofilowaniem) poboczy drogi. W związku z tym przewidziano roboty ziemne polegające na wybraniu ziemi na poboczach na odcinku zawyżonym i utwardzeniu kruszywem łamanym na szerokości 1,0 m i grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm

- poz. koszt. 6.1 Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 1,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. – 12 159,10 m2

7. Elementy bezpieczeństwa ruchu

W celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu na przebudowywanej drodze przewiduj się uzupełnienie obecnego oznakowania nowymi elementami:

- poz. koszt. 7.1 – Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (linia krawędziowa przerywana na dł 14657 mb znak P-7c) – 879,42 m2

- poz. koszt. 7.2 - Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (linia krawędziowa ciągła na dł 1703 mb obustronnie znak P-7d) – 204,36 m2

- poz. koszt. 7.3 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (linia segregacyjna podwójna ciągła na dł 380 mb znak P-4) – 91,20 m2

- poz. koszt. 7.4 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (linia ostrzegawcza na dł 150 mb znak P-6) – 12,00 m2

- poz. koszt. 7.5 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów znak P-13) – 5,51 m2

- poz. koszt. 7.6 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (linia bezwzględnego zatrzymania znak P-12) – 7,50 m2

- poz. koszt. 7.7 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (8 przejść dla pieszych znak P-10) – 104,00 m2

- poz. koszt. 7.8  Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (linia przystankowa znak P-17) – 10,26 m2

- poz. koszt. 7.9 Znaki drogowe (D-6) – 16,0 szt.

- poz. koszt. 7.10 Słupki prowadzące U-1a - wraz z montażem – 30,0 szt.

- poz. koszt. 7.11 Tablice prowadzące U-3 - wraz z montażem – 4,0 szt.

- poz. koszt. 7.12 Słupki krawędziowe U-2 - wraz z montażem – 12,0 szt.

- poz. koszt. 7.13 Wykonanie balustrady U -11a przy moście w m. Tczów – 13,00 m

- poz. koszt. 7.14 Tablice ograniczające skrajnię poziomą drogi U-9 - wraz z montażem –        4,0 szt.

8. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.