# Załącznik nr 10

# OPIS TECHNICZNY

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowę drogi  powiatowej nr 1937W Chotcza – Lucimia na dł. 390 m od km 7+073 do km 7+463”.

2. Lokalizacja i stan istniejący

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w miejscowości Lucimia – gmina Przyłęk.

Początek zakresu robót zlokalizowany jest w km 7+073 koniec dobrej nawierzchni wykonanej w poprzednich latach, koniec zaś w km 7+463.

Obecnie droga powiatowa nr 1937W posiada nawierzchnię gruntową o szerokości 5,0 m. Szerokość pasa drogowego na projektowanym odcinku wynosi 14,0 m. Projekt zakłada nieznaczną zmianę przebiegu osi trasy i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej szer.       5,0 m wraz z wykonaniem warstw podbudowy.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach pasa drogowego nie wykryto występowania uzbrojenia podziemnego tj. sieci wodociągowej i kanalizacji.

W przypadku jednak napotkania przyłączy lub przejść uzbrojenia pod drogą – należy z nimi postępować w/g zaleceń właścicieli urządzeń z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem osób nimi zarządzających lub za ich zgodą.

4. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót, a następnie oznakować roboty zgodnie z tym projektem.

Przed wykonaniem robót bitumicznych należy wykonać roboty ziemne polegające na:

- poz. koszt. I.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca, w gruncie kat. II - VI – 1 312,00 m2

- poz. koszt. I.2 Roboty ziemne, przemieszczanie gruntu (piasek) spycharkami – 1 284,00 m3 - - poz. koszt. I.3 Dowiezienie ziemi urodzajnej wraz z wbudowaniem w nasyp drogowy – 432,00 m3

- poz. koszt. I.4 Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi ze skrzydełkami – 9,00 mb

- poz. koszt. I.5 Wykonanie przepustu pod drogą z rur PEHD fi 40 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone ściankami oporowymi ze skrzydełkami – 10,00 mb

5. Dane konstrukcyjno - materiałowe

5.1 Jezdnia.

W planie droga składa się z odcinka prostego i łuków pionowych i poziomych.

5.1.1 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Projektowana droga będzie przebiegała po nowej trasie. Projektuje się podniesienie korpusu drogi na odcinku skrzyżowania z drogą gminną średnio o około 50 cm.                  Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%.

5.1.2 Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR2.

Przewiduje się poszerzenia jezdni na odcinku 12 mb do 6,0 m od skrzyżowania z drogą gminna w km 7+073. Na pozostałym odcinku szerokość jezdni wynosi 5,0 m.

Zakres powyższych robót obejmuje:

- poz. koszt. II.6  Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 20 cm w gruntach kat II-IV – 46,40 m2

Projektuje się wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni:

1. Warstwa odsączająca:

- poz. koszt. II.7 Warstwy odcinające z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 2 072,00 m2

2. Podbudowa dolna:

- poz. koszt. II.8 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 2 072,00 m2

3. Podbudowa górna:

- poz. koszt. II.9 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. – 2 072,00 m2

4.Warstwa wyrównawcza z masy mineralno – asfaltowej:

- poz. koszt. III.10 – Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 ( średnio 75,0 kg/m2) – 156,97 ton

5. Warstwa ścieralna z  mieszanek mineralno – asfaltowych:

- poz. koszt. III.11  Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR2 – 2 054,00 m2

Na początku odcinka warstwy bitumiczne zostaną zlicowane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną poprzez wycięcie (lub frezowanie) istniejącej nawierzchni na długości ok. 1,5 m i wykonaniu w tym miejscu nowych warstw. Wszystkie złącza i krawędzie nawierzchni zalane zostaną upłynnionym asfaltem na gorąco i zasypane grysem bazaltowym.

Na końcu drogi zakończenie warstwy bitumicznej zostanie zlicowane z nawierzchnią gruntową kruszywem łamanym na szerokości 3,0 m.

6. Pobocza.

W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie dwustronnych poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 50,0 cm, grubość warstwy po zagęszczeniu wyniesie 10 cm.

W związku z podniesieniem korpusu nowej trasy drogi, projektuje się wykonanie nasypów z ziemi pozyskanej z dokopu wraz z formowaniem i zagęszczaniem dowiezionego gruntu. Zakres tych robót zawierają poniższe pozycje kosztorysowe:

- poz. koszt. IV.12 Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 50 cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 360,00 m2

- poz. koszt. IV.13 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu pozyskanego z dokopu wraz z formowaniem i zagęszczaniem – 118,44 m3

7. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.