# Załącznik nr 10

# OPIS TECHNICZNY

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4508W Zwoleń – Filipinów w m. Zwoleń (ul. Słowackiego).

2. Lokalizacja i stan istniejący

Projektowany odcinek chodnika zlokalizowany jest w miejscowości Zwoleń                     (ul. Słowackiego), wzdłuż drogi powiatowej nr 4508W Zwoleń - Filipinów (prawa strona). Początek przebudowywanego chodnika znajduje się na skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ulicą Chopina.

Obecnie w miejscu projektowanego chodnika znajduje się chodnik z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm i szerokości od 1,5 do 2,0 m. Na całym odcinku płyty chodnikowe są połamane i zdeformowane.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach chodnika występuje uzbrojenie podziemne (wodociąg, kanalizacja) które nie koliduje z projektowanymi robotami.

Ewentualne uzbrojenie nie uwzględnione na podkładach geodezyjnych nie stanowi zagrożenia przy wykonywaniu robót, gdyż nie przewiduje się głębokich wykopów poza obrębem jezdni i poboczy.

4. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót, a następnie oznakować roboty zgodnie z tym projektem.

Przed wykonaniem robót należy rozebrać istniejący chodnik wraz z wjazdami na posesje, zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. II.2 - Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 (materiał z rozbiórki w dyspozycji Zamawiającego) – 144,53 m2

- poz. koszt. II.3 - Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (materiał z rozbiórki w dyspozycji Zamawiającego) – 33,50 m2

- poz. koszt. II.4 - Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm, na podsypce piaskowej -  300,00 mb

- poz. koszt. II.5 - Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 20 cm – 11,40 m2

- poz. koszt. II.6 – Karczowanie pni o średnicy 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat III-IV – 2,0 szt.

- poz. koszt. II.7 - Wywóz gruzu z terenu rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 5 t na odległość 1km, przy ręcznym załadunku i wyładunku – 15,78 m3

Ponadto projektuje się wykonanie następujących robót ziemnych polegających na:

- poz. koszt. III.8 - Koryta wykonywane na całej szerokości chodników, o głębokości 10 cm w gruntach kategorii II-IV – 937,21 m2

- poz. koszt. III.9 - Koryta wykonywane na całej szerokości chodników, o głębokości 10 cm w gruntach kategorii II-IV. Krotność = 1,5 - 379,62 m2

- poz. koszt. III.10 - Koryta wykonywane pod zjazdami, o głębokości 20 cm w gruntach kategorii II-IV - 226,88 m2

Materiały z rozbiórki tj. kostka betonowa z rozbiórki oraz płyty chodnikowe 50x50x7 cm zostaną zagospodarowane przez Zamawiającego.

Dane konstrukcyjno - materiałowe

W celu zachowania charakteru zabudowy przy projektowaniu przyjęto następujące założenia:

- niweleta chodników i krawężników nawiązana została do istniejącej jezdni drogi

- wjazdy zaprojektowano do istniejących wjazdów,

- nawierzchnie zaprojektowano z następujących materiałów

krawężniki betonowe – 15x30x100 cm

nawierzchnia chodnika – kostka betonowa kolorowa HOLAND żółta gr. 6 cm

nawierzchnia wjazdów – kostka betonowa HOLAND szara  gr. 8 cm

obrzeża betonowe – grafit 6x20x100 cm

#### III. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE

1. Chodnik.

Projektuje się wykonanie chodnika szerokości 1,60 m. Na długości około 300 mb, chodnik od krawędzi jezdni będzie oddzielony pasem zieleni i ograniczony obrzeżami betonowymi 6x20x100 cm, na pozostałej części chodnik oddalony będzie od krawędzi jezdni o 1,5 m.

Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej  kolorowej (kol. żółty) gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej oraz warstwie odsączającej z piasku gr. 10 cm. Projektuje się spadek poprzeczny w kierunku jezdni – 2%. Zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. IV.11 - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 – 334,00 m

- poz. koszt. IV.12 - Uzupełnienie betonem szczeliny pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnią ulicy – 334,00 m

- poz. koszt. IV.13 - Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową – 696,10 m

- poz. koszt. IV.14 - Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm –  472,48 m2

- poz. koszt. IV.15 - Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 472,48 m2

Ponadto projektuje się regulację betonem urządzeń podziemnych –

- poz. koszt. VII.23 - Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych – 7,0 szt.

- poz. koszt. VII.24 - Regulacja pionowa zaworów – 3,0 szt.

- poz. koszt. VII.25 - Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych – 9,0 szt.

3. Wjazdy na posesje

Na projektowanym odcinku znajdują się wjazdy o nawierzchni z kruszywa, betonu oraz gruntowe. W ramach projektu przewiduje się rozebranie istniejących wjazdów i wykonanie nowych.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów wykonana zostanie z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm. (kol. szary) na podbudowie z betonu B-7,5 gr. 10 cm. Przewiduje się wykonanie zjazdów o szerokości takiej jak uprzednio, długość zaś należy wykonać do linii chodnika (tj. do zewnętrznego obrzeża).  Na szerokości  wjazdów zostanie obniżony krawężnik. Nawierzchnię na wjazdach przez chodnik należy wykonać w płaszczyźnie naw. chodnika – obniżenie należy wykonać w formie pochylni.

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. V.16 – profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruntach kat. II – IV – 283,04 m2

- poz. koszt. V.17 – podbudowa z mieszanki betonowej B-7,5 pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm – 283,04 m2

- poz. koszt. V.18 – chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – 283,04 m2

4. Odwodnienie.

Na projektowanym odcinku chodnika projektuje się wykonanie robót odwadniających polegających na:

- poz. koszt. VI.19 - Wykonanie przykanalika z rur betonowych o śr. 500 mm, gł. 2,0m wraz z osadnikiem z wpustem żeliwnym typ ciężki.– 2,0 kpl.

- poz. koszt. VI.20 - Wykonanie studni chłonnej z kręgów betonowych o śr. 120cm, gł. 2,0m wypełnionej kruszywem na wys. 0,50m wraz z pokrywą nastudzienną i włazem żeliwnym typ lekki – 1 szt.

- poz. koszt. VI.21 - Połączenie studni rurociągiem z rur PVC 200 mm SN8 – 8,0 mb

- poz. koszt. VI.22 - Wykonanie przecisku pod drogą, rura osłonowa stalowa fi 220 mm wraz z podłączeniem do studni – 6,00 mb

5. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.