# Załącznik nr 10

# OPIS TECHNICZNY

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 1742W Garbatka – Gródek – Czarnolas.

2. Lokalizacja i stan istniejący

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w gminie Policzna w miejscowości Gródek.

Obecnie droga powiatowa nr 1742W Garbatka – Gródek - Czarnolas posiada jezdnie o szerokość  5,0 m składającej się z jednej warstwy bitumicznej i podbudowy z bruku, posiada wiele zaniżeń i sfalowań poprzecznych i podłużnych oraz ubytków w nawierzchni jezdni.

Pobocza przydrożne wymagają doprofilowania celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z jedni.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach jedni nie występuje uzbrojenie podziemne.

4. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót, a następnie oznakować roboty zgodnie z tym projektem.

Ze względu na powstałe deformacje nawierzchni smołobetonowej  przewiduje się wykonanie frezowania nawierzchni na zimno (przyjęto do sfrezowania śr. 20% ist. nawierzchni).

- poz. koszt. I.2 - Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy użyciu frezarki, głębokość frezowania średnio 6 cm – 710,00 m2

5. Dane konstrukcyjno - materiałowe

5.1 Jezdnia.

W planie droga składa się z odcinka prostego i łuków pionowych i poziomych.

5.1.1 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowuje się do istniejącej jezdni zapewniając odpowiednie spadki powodujące prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%.

5.1.2 Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR2.

Istniejąca podbudowę oraz nawierzchnie asfaltową przewidziano jako podbudowa.

Projektuje się wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni:

1. Warstwa wyrównawcza z masy mineralno – asfaltowej:

- poz. koszt. II.3 – Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR2

(średnio 75,0 kg/m2) – 266,25 ton

2. Warstwa ścieralna z  mieszanek mineralno – asfaltowych:

- poz. koszt. III.4  - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR2 – 3 550,00 m2

Na początku i końcu odcinka warstwy bitumiczne zostaną zlicowane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną poprzez wycięcie (lub frezowanie) istniejącej nawierzchni na długości ok. 1,5 m i wykonaniu w tym miejscu nowych warstw. Wszystkie złącza i krawędzie nawierzchni zalane zostaną upłynnionym asfaltem na gorąco i zasypane grysem bazaltowym.

6. Pobocza.

W ramach przebudowy przewiduje się odbudowę (ścinkę lub uzupełnienie wraz z wyprofilowaniem) poboczy drogi. W związku z tym przewidziano roboty ziemne polegające na wybraniu ziemi na poboczach na odcinku zawyżonym i wbudowanie jej na odcinku zaniżonym na szerokości 1,00 m – poz. koszt. IV.5  w ilości 1 420,00 m2

Ponadto projektuje się wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m - poz. koszt. IV.6  w ilości 710,00 m2

7. Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne jezdni do rowów przydrożnych, a następnie przez przepusty i rowy do naturalnych cieków wodnych (rowy melioracyjne) i na przyległy teren.

8. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.