# Załącznik nr 9 do SIWZ

Nr sprawy PZD.T.262.03.2014

Warunki  techniczne  dla  robót  prowadzonych

przy zimowym utrzymaniu dróg.

Po wezwaniu kierowca (operator) pojazdu samochodowego lub sprzętu zgłasza się bezpośrednio do dyżurnego w Powiatowym Zarządzie Dróg, potwierdza podpisem przybycie
i wykonuje ściśle powierzone mu zadania. Zadania te dotyczą w szczególności:

I. Odśnieżania:

1. Systemem patrolowym polegającym na patrolowaniu przydzielonych odcinków dróg

i usuwaniu na bieżąco z pasów ruchu gromadzącego się w czasie opadu śniegu tak, aby nie dopuścić do powstania przerw i utrudnień w ruchu.

2. Systemem patrolowo - interwencyjnym polegającym na patrolowaniu przydzielonych odcinków dróg oraz interwencyjnym ich odśnieżaniu.

3. Systemem interwencyjnym polegającym na usuwaniu z pasów ruchu warstwy śniegu lub zasp śnieżnych powstałych podczas opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych.

4. Uzupełniającego polegającego na usuwaniu zwałów śniegu z poboczy poza koronę drogi.  Następuje ono po oczyszczeniu pasów ruchu ze śniegu.

II. Zwalczania śliskości:

1. Systemem patrolowym polegającym na patrolowaniu przydzielonych odcinków dróg

i posypywaniu ich środkami chemicznymi lub ich mieszankami z materiałami uszorstniającymi na całej długości odcinka w ilości od 10 do 30 g/m2 (dla środków chemicznych) nawierzchni lub od 60 do 150 g/m2 (dla materiałów uszorstniających ) nawierzchni.

2. Systemem patrolowo - interwencyjnym polegającym na patrolowaniu przydzielonych odcinków dróg oraz interwencyjnym usuwaniu gołoledzi na całej długości odcinka środkami chemicznymi lub ich mieszaninami z materiałami uszorstniającymi w ilościach jw.

3. Systemem interwencyjnym polegającym na posypywaniu miejsc decydujących o możliwości ruchu wskazanych przez dyżurnego obwodu drogowego mieszaninami środków chemicznych 
z materiałami uszorstniającymi w ilości 60 do 150  g/m2 nawierzchni.

Kierowca pługo - piaskarki, odśnieżanie i zwalczanie śliskości może wykonywać jednocześnie sposobem (jak w pkt I, II), zaleconym przez dyżurnego.

Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu  drogi i jest odpowiedzialny za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania zadań związanych z utrzymaniem zimowym.

Kierowca zobowiązany jest do informowania na bieżąco telefonem lub po przyjeździe do PZD o sytuacji na drogach i innych zaistniałych zdarzeniach.

Warunki  techniczne  odbioru  robót  zimowego  utrzymania  dróg.

Odbiorowi podlega odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej. Odbioru robót dokonuje upoważniony  pracownik Powiatowego  Zarządu  Dróg oceniając spełnienie następujących warunków:

a) Przy odśnieżaniu:

1. W systemie patrolowym po przejściu pługa na pasie ruchu może zalegać cienka warstwa zajeżdżonego śniegu. Pobocza nieodśnieżone.

2. W systemie patrolowo-interwencyjnym po przejściu pługa na pasie ruchu może zalegać warstwa śniegu o grubości do 8 cm. Pobocza nieodśnieżone.

3. W systemie interwencyjnym po przejściu pługa na pasie ruchu może zalegać warstwa śniegu umożliwiająca przejazd tylko niektórym typom pojazdów (np. samochody ciężarowe, autobusy).

4. W systemie uzupełniającym na poboczu może zalegać warstwa śniegu jak w pkt. 1.

b) Przy zwalczaniu śliskości:

W systemach: patrolowym, patrolowo-interwencyjnym i interwencyjnym za piaskarką pozostaje widoczny na szerokości pasa ruchu ślad rozsypanych środków chemicznych lub ich mieszanin z materiałami uszorstniającymi w ilościach wynikających z "Warunków technicznych  dla robót prowadzonych przy zimowym utrzymaniu dróg".