# Załącznik nr 11

Nr sprawy PZD.T.262.02.2014

# OPIS TECHNICZNY

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 4505W Policzna – Chechły do drogi nr 12.

2. Lokalizacja i stan istniejący

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w gminie Policzna w miejscowościach: Czarnolas, Chechły, Wygoda, Helenów i Świetlikowa Wola.

Obecnie droga powiatowa nr 4505W Policzna – Chechły do drogi nr 12 posiada jezdnie o szerokości  5,0 m składającej się z jednej warstwy bitumicznej i podbudowy 
z bruku, posiada wiele zaniżeń i sfalowań poprzecznych i podłużnych oraz ubytków 
w nawierzchni jezdni.

Pobocza przydrożne wymagają doprofilowania celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z jedni.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach jedni nie występuje uzbrojenie podziemne.

4. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót, a następnie oznakować roboty zgodnie z tym projektem.

- Przed wykonaniem robót bitumicznych należy sfrezować nawierzchnię, wykonać odwodnienie drogi poprzez: podczyszczenie rowu przydrożnego, rozebranie istniejących zjazdów gospodarczych, wykonanie przepustów z rur PEHD oraz przepustów skrzynkowych pod drogami, wykonanie studzienki wlotowej oraz rurociągu krytego pod drogą z rur PCV na ławie z kruszywa łamanego łączącego projektowaną studzienkę z istniejącą studnią rewizyjną, wykonanie zjazdów gruntowych, wykonanie cieku przy krawężniku przy chodniku, zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. 1.2 - Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy użyciu frezarki, głębokość frezowania średnio 6 cm – 700,00 m2

- poz. koszt. 4.1 - Rozbiórka istniejących zjazdów gospodarczych szer. do 6,0 m o nawierzchni gruntowej, betonowej, z kostki brukowej itp. z przepustami z rur betonowych, ramowych betonowych, z podkładów strunobet. itp. – 48,00 szt.

- poz. koszt. 4.2 - Podczyszczenie rowu przydrożnego – 1750,00 m

- poz. koszt. 4.3 - Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 40 cm pod drogą (droga Zwoleń - Czarnolas) – 10,00 m

- poz. koszt. 4.4 - Wykonanie przepustu pod drogą (droga Zwoleń - Czarnolas) z rur PEHD fi 60 cm SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi – 12,00 m

- poz. koszt. 4.5 - Wykonanie studzienki wlotowej z bloczków betonowych oraz rurociągu krytego pod drogą z rur PCV fi 50 cm dł. 10,0 m na ławie z kruszywa łamanego łączącego projektowaną studzienkę z istniejącą studnią rewizyjną – 1,00 szt.

- poz. koszt. 4.6 - Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 60 cm pod drogą (droga do Jabłonowa) - 10,00 m

- poz. koszt. 4.7 - Wykonanie przepustu pod drogą (droga do Jabłonowa) z rur PEHD fi 60 cm SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi – 11,00 m

- poz. koszt. 4.8 - Wykonanie zjazdów gruntowych o nawierzchni z kruszywa gr. 10 cm i szer. 5,0 m długość 4,0 m z rurami PEHD fi 30 cm dł. 6,0 m (rury zakończone głowicami czołowymi) – 23,00 szt.

- poz. koszt. 4.9 - Wykonanie zjazdów gruntowych o nawierzchni z kruszywa gr. 10 cm, szerokości 5,0 m, długość 4,0 m - z rurami PEHD fi 40 cm dł. 6,0 m (rury zakończone głowicami czołowymi) – 25,00 szt.

- Należy rozebrać istniejące przepusty rurowe betonowe i zastąpić je wykonanymi przepustami skrzynkowymi oraz rurami PEHD.

Zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. 6.1 - Rozebranie rurowego przepustu betonowego pod drogą fi 2x 100 cm z murkami betonowymi (km 7+370) – 8,70 m

- poz. koszt. 6.2 - Wykonanie przepustu skrzynkowego o przekroju zamkniętym 100 x 100 cm  wraz z wykonaniem fundamentu pod przepust oraz płyty odciążającej z betonu B20 grubości 20 cm zbrojonej prętami Ø 8 co 20 cm na prętach głównych Ø 20 BSt – 10,00 m

- poz. koszt. 6.3 - Wykonanie murków oporowych zbrojonych betonowych do przepustu skrzynkowego 100x100 cm – 2,00 szt.

- poz. koszt. 6.4 - Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 0,60 cm pod drogą (km 7+818) – 8,70 m

- poz. koszt. 6.5 - Wykonanie przepustu pod drogą (km 7+818) z rur PEHD fi 60 cm SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi – 9,00 m

- poz. koszt. 7.1 - Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 1,60 m i dł. 9,00 m wraz z murkami oporowymi pod drogą (na skrzyżowaniu z drogą do Gniewoszowa) – 9,00 mb

- poz. koszt. 7.2 - Wykonanie przepustu skrzynkowego o przekroju zamkniętym 150 x 150 cm  wraz z wykonaniem fundamentu pod przepust oraz płyty odciążającej z betonu B20 grubości 20 cm zbrojonej prętami Ø 8 co 20 cm na prętach głównych Ø 20 BSt – 12,00 mb

- poz. koszt. 7.3 - Wykonanie murków oporowych zbrojonych betonowych do przepustu skrzynkowego 150x150 cm – 2,00 szt.

- poz. koszt. 9.1 - Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 1,60 m i dł. 6,00 m wraz z murkami oporowymi pod drogą – 1,00 szt.

- poz. koszt. 9.2 - Podczyszczenie rowu przydrożnego – 88,00 m

- poz. koszt. 9.3 - Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 20 cm w gruntach kat II-IV – 74,25 m2

- poz. koszt. 9.4 - Wykonanie przepustów z rur PEHD fi 40 cm i dł. 6,00 m na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi – 3,00 szt.

5. Dane konstrukcyjno - materiałowe

5.1 Jezdnia.

W planie droga składa się z odcinka prostego i łuków pionowych i poziomych.

5.1.1 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowuje się do istniejącej jezdni zapewniając odpowiednie spadki powodujące prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%.

5.1.2 Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR3.

Przewiduje się poszerzenia jezdni w miejscowości Czarnolas do 5,50 m na odcinkach o łącznej dł. 1 162,0 mb, na skrzyżowaniu z drogą nr 1743W w miejscowości Chechły na odcinku 27,0 mb oraz na innych skrzyżowaniach.

Zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. 3.1 - Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 40 cm 
w gruntach kat II-IV – 788,80 m2

- poz. koszt. 3.2 - Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm - 788,80 m2

- poz. koszt. 3.3 - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 788,80 m2

- poz. koszt. 3.4  - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 788,80 m2

- poz. koszt. 7.4  - Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni (skrzyżowanie Chechły) 
o głębokości do 40 cm w gruntach kat II-IV – 40,50 m2

- poz. koszt. 7.5  - Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm - 40,50 m2

- poz. koszt. 7.6  - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 20 cm - 40,50 m2

- poz. koszt. 7.7  - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 8 cm - 40,50 m2

- poz. koszt. 9.5  - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 20 cm - 74,25 m2

Istniejącą podbudowę oraz nawierzchnię asfaltową przewidziano jako podbudowa. Dodatkowo przewiduje się wykonanie wzmocnienia jezdni na odcinkach o łącznej długości 
475,0 mb:

- poz. koszt. 10.1 - Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni kruszywem stabilizowanym cementem śr. 8 cm o Rm 5,0 - 7,5 Mpa – 2 587,50 m2

Projektuje się wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni:

1. Warstwa wyrównawcza z masy mineralno - asfaltowej:

- poz. koszt. 10.2  - Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 – 1 247,00 Mg

- poz. koszt. 7.8  - Wykonanie warstwy wyrównawczej (skrzyżowanie Chechły) z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 (średnio 100,0 kg/m2) – 4,05 Mg

- poz. koszt. 9.6  - Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 (75,0 kg/m2)– 33,58 Mg

2. Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno - asfaltowych:

- poz. koszt. 11.1 - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR3 – 19 063,88 m2

- poz. koszt. 7.9 - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR3 – 232,75 m2

- poz. koszt. 9.7 - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR3 – 444,75 m2

Na początku i końcu odcinka warstwy bitumiczne zostaną zlicowane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną poprzez wycięcie (lub frezowanie) istniejącej nawierzchni na długości ok. 1,5 m i wykonaniu w tym miejscu nowych warstw. Wszystkie złącza i krawędzie nawierzchni zalane zostaną upłynnionym asfaltem na gorąco i zasypane grysem bazaltowym.

5.2. Chodnik

Projektuje się wykonanie chodnika o szerokościach 1,20 m i 1,60 m. Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej kolorowej (BEHATON kol. żółty) gr. 6 cm na podsypce piaskowej oraz warstwie odcinającej z piasku gr. 10 cm. Nawierzchnie wjazdów zostaną wykonane z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej (BEHATON kol. szary) gr. 8 cm na podsypce piaskowej oraz podbudowie 
z mieszanki betonowej B-7,5. Projektuje się spadek poprzeczny w kierunku jezdni – 2%. Chodnik składa się z dwóch odcinków:

1. Odcinek Czarnolas lewa strona dł. 943,0 mb

Zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. 2.1 - Przedłużenie istniejącego przepustu betonowego fi 40 cm o 0,50 m – 
0,50 mb

- poz. koszt. 2.2 - Koryta wykonywane na całej szerokości chodników, o głębokości 10 cm 
w gruntach kategorii II-IV – 1 244,76m2

- poz. koszt. 2.3 - Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową – 1 953,32 mb

- poz. koszt. 2.4 - Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm – 
1 131,60 m2

- poz. koszt. 2.5 - Chodniki z kostki brukowej betonowej (BEHATON kol. żółty)  gr. 6 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 1 131,60 m2

- poz. koszt. 2.6 - Koryta wykonywane pod zjazdami, o głębokości 20 cm w gruntach kategorii II-IV – 322,66 m2

- poz. koszt. 2.7 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie, w gruntach kat. II-IV - 322,66 m2

- poz. koszt. 2.8 - Podbudowy z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm - 322,66 m2

- poz. koszt. 2.9 - Wjazdy z kostki brukowej betonowej (BEHATON kol. szary) gr. 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 322,66 m2

- poz. koszt. 2.10 - Krawężniki betonowe ustawiane na płask o wymiarach 15x30 cm wraz 
z wykonaniem ław z betonu B-10 – 153,00 m

- poz. koszt. 2.11 - Uzupełnienie betonem szczeliny przy krawędzi jezdni na wjazdach – 200,60 mb

- poz. koszt. 2.12 - Koryta wykonywane na całej szerokości (pomiędzy krawędzią jezdni 
a obrzeżem), o głębokości 5 cm w gruntach kategorii II-IV – 681,16 m2

- poz. koszt. 2.13 - Uzupełnienie kruszywem koryta pomiędzy krawędzią jezdni a obrzeżem, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm - 681,16 m2

- poz. koszt. 2.14 - Wykonanie obsypki wraz z zagęszczeniem terenu za chodnikiem z gruntu uzyskanego z wykopu śr. gr. 10 cm, szer. 0,50 m – 471,50 m2

- poz. koszt. 2.15 - Ustawienie poręczy przy przedłużonym przepuście – 2,00 mb

1. Odcinek Czarnolas prawa strona za drogą na Zwoleń dł. 101,0 mb

Zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. 5.1 - Krawężniki betonowe ustawiane na płask o wymiarach 15x30 cm wraz 
z wykonaniem ław z betonu B-10 (obramowanie wyspy) – 86,00 m

- poz. koszt. 5.2 - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz

z wykonaniem ław z betonu B-10 – 123,00 m

- poz. koszt. 5.3 - Ciek z kostki betonowej prostokątnej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej i ławie betonowej 0,20 x 0,25 cm z betonu klasy B15 - 123,00 m

- poz. koszt. 5.4 - Umocnienie betonem skarpy rowu (odprowadzenie wody z cieku do rowu) – 1,00 szt.

- poz. koszt. 5.5 - Koryta wykonywane na całej szerokości chodników, o głębokości 10 cm 
w gruntach kategorii II-IV – 161,60 m2

- poz. koszt. 5.6 - Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową – 104,20 m

- poz. koszt. 5.7 - Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm - 161,60 m2

- poz. koszt. 5.8 - Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane 
na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 161,60 m2

- poz. koszt. 5.9 - Koryta wykonywane pod zjazdami, o głębokości 20 cm w gruntach kategorii II-IV – 35,20 m2

- poz. koszt. 5.10 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie, w gruntach kat. II-IV - 35,20 m2

- poz. koszt. 5.11 - Podbudowy z mieszanki betonowej B-7,5, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 10 cm - 35,20 m2

- poz. koszt. 5.12 - Wjazdy z kostki brukowej betonowej (BEHATON kol. szary) gr. 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 35,20 m2

- poz. koszt. 5.13 - Krawężniki betonowe ustawiane na płask o wymiarach 15x30 cm wraz

z wykonaniem ław z betonu B-10 od strony bramy – 22,00 m

- poz. koszt. 5.14 - Wykonanie obsypki wraz z zagęszczeniem terenu za chodnikiem z gruntu uzyskanego z wykopu śr. gr. 10cm, szer. 0,50 m – 101,00m2

- poz. koszt. 5.15 - Ustawienie poręczy przy studzience wlotowej – 1,50 mb

Ponadto projektuje się wykonanie miejsc przystankowych przy istniejących wiatach. Zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. 8.1 - Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 20 cm

w gruntach kat II-IV – 141,30 m2

- poz. koszt. 8.2 - Podczyszczenie rowu przydrożnego – 20,00 m

- poz. koszt. 8.3 - Wykonanie przepustu pod miejscem przystankowym z rur PEHD fi 40 cm SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi – 6,00 m

- poz. koszt. 8.4 - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz

z wykonaniem ław z betonu B-10 – 60,00 mb

- poz. koszt. 8.5 - Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm (kol. grafitowy) na ławie betonowej, wypełnienie spoin zaprawą betonową – 71,90 mb

- poz. koszt. 8.6 - Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane ręcznie, gr. warstwy 10 cm (miejsca przystankowe) – 141,30 m2

- poz. koszt. 8.7 - Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm, układane

na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - 141,30 m2

- poz. koszt. 8.8 - Uzupełnienie betonem szczeliny pomiędzy krawężnikiem przy peronie

a krawędzią jezdni - 60,00 mb

6. Pobocza.

W ramach przebudowy przewiduje się odbudowę (ścinkę lub uzupełnienie wraz 
z wyprofilowaniem) poboczy drogi. W związku z tym przewidziano roboty ziemne polegające na wybraniu ziemi na poboczach na odcinku zawyżonym i utwardzeniu kruszywem łamanym na szerokości 1,0 mi grubości po zagęszczeniu 10 cm:

- poz. koszt. 12.1 - Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 1,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm)  - 6 404,00m2

- poz. koszt. 7.10 - Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego (skrzyżowanie Chechły) 
na szerokości 1,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm)  - 64,00m2

7. Elementy bezpieczeństwa ruchu

W celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu na przebudowywanej drodze przewiduje się wymianę obecnego oznakowania oraz uzupełnienie nowymi elementami:

- poz. koszt. 13.1 - Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (linia krawędziowa przerywana na dł. 18 950 mb znak P-7c) – 1 137,00 m2

- poz. koszt. 13.2 - Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (linia krawędziowa ciągła na dł. 2090 mb  znak P-7d) – 250,80 m2

- poz. koszt. 13.3 - Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (linia bezwzględnego zatrzymania znak P-12) – 3,70 m2

- poz. koszt. 13.4 - Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (przejście dla pieszych znak P-10) – 24,00 m2

- poz. koszt. 13.5 - Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (lini podwójna ciągła znak P-4) – 9,60 m2

- poz. koszt. 13.6 - Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową (linia przystankowa znak P-17) – 6,84 m2

- poz. koszt. 13.7 - Znaki drogowe (znaki ostrzegawcze) – 12,00 szt.

- poz. koszt. 13.8 - Znaki drogowe (znaki zakazu) – 2,00 szt.

- poz. koszt. 13.9 - Znaki drogowe (znaki informacyjne) – 8,00 szt.

- poz. koszt. 13.10 - Znaki drogowe (znaki kierunku i miejscowości) – 32,00 szt.

- poz. koszt. 13.11 - Tabliczki pod znaki drogowe – 6,00 szt.

- poz. koszt. 13.12 - Słupki do znaków drogowych – 60,00 szt.

- poz. koszt. 13.13 - Słupki prowadzące U-1a - wraz z montażem – 98,00 szt.

- poz. koszt. 13.14 - Słupki krawędziowe U-2 - wraz z montażem – 26,00 szt.

- poz. koszt. 13.15 - Tablice prowadzące U-3a i U-3b – 14,00 szt.

- poz. koszt. 7.11 - Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - bariery SP-06 D – 36,00 mb.

8. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.