# Załącznik nr 11

Nr sprawy PZD.T.262.04.2015

# OPIS TECHNICZNY

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 4526W Łagów - Przyłęk.

2. Lokalizacja i stan istniejący

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w gminie Przyłęk między miejscowościami Łagów i Przyłęk.

Obecnie droga powiatowa nr 4526W Łagów – Przyłęk posiada jezdnie o szerokości  5,0 m składającej się z jednej warstwy bitumicznej i podbudowy 
z bruku, posiada wiele zaniżeń i sfalowań poprzecznych i podłużnych oraz ubytków 
w nawierzchni jezdni.

Pobocza przydrożne wymagają doprofilowania celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z jedni.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach jedni nie występuje uzbrojenie podziemne.

4. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót, a następnie oznakować roboty zgodnie z tym projektem.

- Przed wykonaniem robót bitumicznych należy wykonać zjazdy na drogi gminne oraz wykonać odwodnienie drogi poprzez wykonanie przepustów z rur PEHD pod drogą, zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. II.2 - Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni o głębokości do 30 cm w gruntach kat II-IV – 72,00 m2;

- Należy rozebrać istniejące przepusty rurowe betonowe i zastąpić je rurami PEHD.

Zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. III.7 - Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 0,60 m i dł. 8,20 m wraz z murkami oporowymi pod drogą powiatową – 8,20 mb;

- poz. koszt. III.8 - Wykonanie przepustu pod drogą powiatową z rur PEHD fi 60 cm SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi – 8,00 mb;

- poz. koszt. III.9 - Rozebranie rurowego przepustu betonowego fi 0,60 m i dł. 8,20 m wraz z murkami oporowymi pod drogą powiatową – 8,15 mb;

- poz. koszt. III.10 - Wykonanie przepustu pod drogą powiatową z rur PEHD fi 60 cm SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi – 8,00 mb;

5. Dane konstrukcyjno - materiałowe

5.1 Jezdnia.

W planie droga składa się z odcinka prostego i łuków pionowych i poziomych.

5.1.1 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowuje się do istniejącej jezdni zapewniając odpowiednie spadki powodujące prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%.

5.1.2 Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR2.

Przewiduje się wykonanie zjazdów na drogi gminne o nawierzchni dla ruchu KR3.

Zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. II.3 - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 72,00 m2;

- poz. koszt. II.4 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 72,00 m2;

Istniejącą podbudowę oraz nawierzchnię asfaltową przewidziano jako podbudowa.

Projektuje się wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni:

1. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego:

a) na zjazdach:

- poz. koszt. II.5  - Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 (50,0 kg/m2) – 9,00 t;

b) nawierzchnia jezdni:

- poz. koszt. IV.11  - Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 (75,0 kg/m2) – 639,37 t;

2. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego:

a) na zjazdach:

- poz. koszt. II.6 - Wykonanie warstwy ścieralnej na zjazdach z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR3 – 180,00 m2;

b) nawierzchnia jezdni:

- poz. koszt. V.12 - Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR2 – 8 525,00 m2;

Na początku i końcu odcinka warstwy bitumiczne zostaną zlicowane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną poprzez wycięcie (lub frezowanie) istniejącej nawierzchni na długości ok. 1,5 m i wykonaniu w tym miejscu nowych warstw. Wszystkie złącza i krawędzie nawierzchni zalane zostaną upłynnionym asfaltem na gorąco i zasypane grysem bazaltowym.

6. Pobocza.

W ramach przebudowy przewiduje się odbudowę (ścinkę lub uzupełnienie wraz z wyprofilowaniem) poboczy drogi. W związku z tym przewidziano roboty ziemne polegające na wybraniu ziemi na poboczach na odcinku zawyżonym i wbudowanie jej na odcinku zaniżonym na szerokości 1,00 m:

- poz. koszt. VI.13 - Doprofilowanie (ścinka zawyżonych lub uzupełnienie ziemią urodzajną zaniżonych) poboczy śr. 10 cm wraz z zagęszczeniem na szerokości średnio 1,0 m – 3 410,00 m2.

7. Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne jezdni do rowów przydrożnych, a następnie przez przepusty i rowy do naturalnych cieków wodnych (rowy melioracyjne) i na przyległy teren.

8. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.