# Załącznik nr 11

Nr sprawy PZD.T.262.07.2015

# OPIS TECHNICZNY

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Odbudowa poboczy i rowów drogi nr 4502W Kazanów - Kopiec na odcinkach: strona lewa od km 1+020 do km 2+300 oraz strona prawa od km 0+900 do km 3+700 wraz z przepustem w ciągu drogi w km 1+029”.

2. Lokalizacja i stan istniejący

Pobocza i rowy przeznaczone do odbudowy zlokalizowane są w gminie Kazanów w miejscowościach Miechów Kolonia i Osuchów.

W chwili obecnej stan techniczny rowów przy drodze powiatowej nr 4502W Kazanów – Kopiec jest zły. Brak jednostajnego przekroju regulacyjnego rowu. Brak jednoznacznego nachylenia skarp rowu, szerokości dna, spadku dna umożliwiającego swobodny spływ  oraz zamulone i ułożone na różnych rzędnych przepusty w dojazdach  do nieruchomości zabudowanych. Brak możliwości spływu wód deszczowych z nawierzchni drogi powiatowej wymusza konieczność  wykonania szczegółowej konserwacji rowu wraz z przebudową wyznaczonych  przepustów.

Pobocza przydrożne wymagają doprofilowania celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z jedni.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach jedni nie występuje uzbrojenie podziemne.

4. Odwodnienie.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót, a następnie oznakować roboty zgodnie z tym projektem.

- W ramach robót odwadniających należy wykonać przepust z rury PEHD pod drogą, zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. 2 - Rozebranie uszkodzonego przepustu fi. 0,60 m i dł. 10,70 m – 10,70 mb;

- poz. koszt. 3 - Wykonanie przepustu pod drogą powiatową z rur PEHD fi 60 cm SN8 na podbudowie z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (frakcja kruszywa 0-20 mm), zakończone betonowymi głowicami czołowymi – 11,00 mb;

- poz. koszt. 4 - Umocnienie dna oraz skarp rowu płytami betonowymi MEBA 60x40x8 cm przed i za przepustem – 24,00 m2;

2. Należy rozebrać istniejące zjazdy gospodarcze i wykonać zjazdy gruntowe o nawierzchni z kruszywa wraz z rurami PEHD.

Zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. 5 - Rozbiórka istniejących zjazdów gospodarczych szer. do 6,0 m o nawierzchni gruntowej, betonowej, z kostki brukowej itp. z przepustami z rur betonowych, ramowych betonowych, z podkładów strunobet. itp. – 50,00 szt.;

- poz. koszt. 6 - Wykonanie zjazdów gruntowych o nawierzchni z kruszywa gr. 10 cm i szerokości 5,0 m z rurami PEHD fi 40 cm dł. 6,0 m (rury zakończone głowicami czołowymi) – 50,00 szt.;

3. Należy podczyścić rów przydrożny, zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. 7 - Podczyszczenie rowu przydrożnego – 4 080,00 m;

5. Pobocza.

W ramach przebudowy przewiduje się odbudowę (ścinkę lub uzupełnienie wraz 
z wyprofilowaniem) poboczy drogi. W związku z tym przewidziano roboty ziemne polegające na wybraniu ziemi na poboczach na odcinku zawyżonym i utwardzeniu kruszywem łamanym na szerokości 1,0 m i grubości po zagęszczeniu 10 cm:

- poz. koszt. 8 - Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 1,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 4 080,00 m2.

6. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.