# Załącznik nr 10

# OPIS TECHNICZNY

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 4515W Tczów -  Wincentów.

2. Lokalizacja i stan istniejący

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w gminie Tczów w miejscowości Brzezinki.

Początek zakresu robót zlokalizowany jest w km 3+147 koniec zaś w km 3+647 (skrzyżowanie drogi powiatowej 4515W Tczów – Wincentów z drogą nr 4516W Bartodzieje – Kazanów.

Obecnie droga powiatowa nr 4515W Tczów – Vincentów posiada jezdnie o szerokość  5,0 m składającej się z jednej warstwy bitumicznej i podbudowy z bruku, posiada wiele zaniżeń i sfalowań poprzecznych i podłużnych oraz ubytków w nawierzchni jezdni.

Pobocza przydrożne wymagają doprofilowania celem prawidłowego odprowadzenia wody opadowej z jedni.

3. Uzbrojenie terenu

W granicach jedni nie występuje uzbrojenie podziemne.

4. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót, a następnie oznakować roboty zgodnie z tym projektem.

5. Dane konstrukcyjno - materiałowe

5.1 Jezdnia.

W planie droga składa się z odcinka prostego i łuków pionowych i poziomych.

5.1.1 Jezdnia w przekroju podłużnym i poprzecznym.

Profil podłużny drogi dostosowuje się do istniejącej jezdni zapewniając odpowiednie spadki powodujące prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdni na prostej daszkowy o spadku dwustronnym 2,0%.

5.1.2 Konstrukcja jezdni.

Zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR2.

Istniejąca podbudowę oraz nawierzchnie asfaltową przewidziano jako podbudowa.

Projektuje się wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni:

1. Warstwa wyrównawcza z masy mineralno – asfaltowej:

- poz. koszt. II.2 – Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową st. II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi (doprofilowanie średnio 50 kg/m2 ) – 125,00 t

2. Warstwa ścieralna z  mieszanek mineralno – asfaltowych:

- poz. koszt. III.3  Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych st. II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu gr. 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi -  2 500,00  m2

Na początku i końcu odcinka warstwy bitumiczne zostaną zlicowane z istniejącą nawierzchnią bitumiczną poprzez wycięcie (lub frezowanie) istniejącej nawierzchni na długości ok. 1,5 m i wykonaniu w tym miejscu nowych warstw. Wszystkie złącza i krawędzie nawierzchni zalane zostaną upłynnionym asfaltem na gorąco i zasypane grysem bazaltowym.

6. Pobocza.

W ramach przebudowy przewiduje się odbudowę (ścinkę lub uzupełnienie wraz z wyprofilowaniem) poboczy drogi. W związku z tym przewidziano roboty ziemne polegające na wybraniu ziemi na poboczach na odcinku zawyżonym i wbudowanie jej na odcinku zaniżonym na szerokości 1,00 m – poz. koszt. V.6  w ilości 1 000,00 m2

7. Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne jezdni do rowów przydrożnych, a następnie przez przepusty i rowy do naturalnych cieków wodnych (rowy melioracyjne) i na przyległy teren.

W km od 3+047 do km 3+647 (strona lewa) przewiduje się wykonanie rowu przydrożnego wraz ze zjazdami gruntowymi na przyległe działki, zakres robót obejmuje:

- poz. koszt. IV.4 – Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II (podczyszczenie rowu przydrożnego). – 600,00 mb

- poz. koszt. IV.5 – Wykonanie zjazdów gruntowych szerokości 5,0 m z rurami  PEHD fi 40,0 cm – 18 szt.

8. Wskazania technologiczne.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, SIWZ oraz SST.